Industrial Communication

# Les 1: Algemeen

Veldbussen: I.p.v. voor elke I/O device, een eigen kabel set, communiceert elke node via een bis (manier om slim te communiceren tussen nodes)

- Industriële netwerken

- Abstracte eisen:	Ongevoelig (zo veel mogelijk) voor omgevingsfactoren				(explosiegevaar, interferentie)

Real-time specificaties (deterministisch, als ik a verwacht,	dan krijg ik a, in een situatie c weet ik van te voren de 		uitkomst c, kunnen bepalen wat er gebeurd, betekent niet 	dat alles goed, maar als iets fout gaat weten we wat er		gaat gebeuren)

Hoge betrouwbaarheid (bijv. wel of niet een noodstop iets	stoppen bij nood, het moet werken)

Zo goedkoop mogelijk (grote afstanden vaak nodig, leidt	tot innovatie)

- Veldbus soorten: veelal specifiek ontwikkeld of gepromoot door een bepaalde leverancier of toepassing (leverancier belangrijker dan toepassing, vanwege geld	CanBUS (o.a. Bosch)

ProfiBUS (Siemens, niet de ontwikkelaar)

Foundation Fildbus (alleen Bradley, lijkt op ProfiBUS)

I2C (Philips, met als vrije standaard versie TWI)

SPI

MODBUS

EtherCAT (Beckhoff)

ProfiNET (Siemens)

- Ontstaan van deze “standaarden” komt voort uit de specifieke eisen waarvoor ze zijn ontworpen (machine besturing, automotive, process control). De ene veldbus is eenvoudiger of juist complexer dan de andere

Datatransmissie: Verzenden van data

- Eisen afhankelijk van wat je wilt versturen:

Audio: bestand versturen – laag

Audio: streaming – middel

Video: bestand versturen – laag

Video: streaming – hoog

- ASCII tabel

- Hulpmiddelen: datacompressie in hard- en/of software (MP3, MP4, ZIP)

Ene kant inpakken, andere kant uitpakken

Het moet wel in balans zijn

Als iets in de hardware kunnen doen, kan het vaak in Wirespeed (dan heb je er geen last van)

Kan met of zonder verlies van kwaliteit

- Analoog: traploos waardes aannemen in een range

Kan elke waarde in een range aannemen

Geluid: muziek / spraak

Wisselspanning voor televisie / radio

Druk: bloeddruk / bandendruk

Temperatuur: buitentemperatuur / CV / boiler

- Digitaal: vooraf bepaalde opties

Een waarde moet zich plaatsvinden in vooraf afgesproken categorieën (kan 1, 0, 10, 9, w zijn)

- Analoog transporteren via een digitaal netwerk: benaderen

Datatransmissiekanalen zijn digitaal, een analoog signaal moet eerst worden omgezet naar een digitaal signaal:

ADC (Analog Digital Converter)

DAC (Digital Analog Converter)

Impact: hoe vaak je meet (meer meten -> meer data om te versturen, vice versa

Perfect benaderen: signaal terug kunnen zetten naar oorsprong, zonder verlies van kwaliteit

Bemonsteringsfrequentie = 2 x maximale frequentie

Kwaliteit kan verloren gaan (bemonsteringsprecisie / frequentie)

Denk ook aan jitter en hardware limitaties

Menselijk gehoor gaat gemiddeld tot 20.000

CD muziek: