LAB Handleiding Project

# Topologie (Denis)

Inhoud

Topologie (Denis)	1

IP-plan (Denis)	2

Vlans (Denis)	3

Etherchannel (Vere)	5

Config	5

Ospf (Seandric)	7

Bgp verbinding aruba-delft (Vere)	11

Eigen Dienst server (Denis)	11

Dhcp op router IPv4 (Denis)	11

DNS (Denis)	11

Security (Thomas)	11

Vpn (Thomas)	23

HSRP (Seandric)	24

Qos (Vere)	24

Snmp/ntp (Thomas)	24

OPLETTEN!!!	24

Checklist:	25

# IP-plan (Denis)

IP-Tabel-Delft

| Device | Interface | IP Address | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| DMZ Switch (2960) | VLAN 60 (SVI) | 192.168.60.23/24 | 192.168.60.1 |
| Firewall | Gi0/0/0 | 198.19.1.1/30 | N/A |
| Firewall | Se0/1/0 | 10.0.0.6/30 | N/A |
| Firewall | Se0/1/1 | 10.0.0.10/30 | N/A |
| ISP | Gi0/0/0 | 198.19.1.2/30 | N/A |
| MLS1 | Fa0/1 | 10.0.0.14/30 | N/A |
| MLS1 | Fa0/2 | 10.0.0.18/30 | N/A |
| MLS1 | VLAN 60 (SVI) | 192.168.60.11/24 | 192.168.60.1 |
| MLS2 | Fa0/1 | 10.0.0.22/30 | N/A |
| MLS2 | Fa0/2 | 10.0.0.26/30 | N/A |
| MLS2 | VLAN 60 (SVI) | 192.168.60.12/24 | 192.168.60.1 |
| R1 | Se0/1/0 | 10.0.0.5/30 | N/A |
| R1 | Se0/1/1 | 10.0.0.1/30 | N/A |
| R1 | Gi0/0/0 | 10.0.0.13/30 | N/A |
| R1 | Gi0/0/1 | 10.0.0.25/30 | N/A |
| R2 | Se0/1/0 | 10.0.0.9/30 | N/A |
| R2 | Se0/1/1 | 10.0.0.2/30 | N/A |
| R2 | Gi0/0/1 | 10.0.0.17/30 | N/A |
| R2 | Gi0/0/0 | 10.0.0.21/30 | N/A |
| Server0 | NIC | 192.168.50.10/24 | 192.168.50.1 |
| SW1 (2960) | VLAN 60 (SVI) | 192.168.60.21/24 | 192.168.60.1 |
| SW2 (2960) | VLAN 60 (SVI) | 192.168.60.22/24 | 192.168.60.1 |

IP-Tabel-Aruba

| Device | Interface | IP Address | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| ISP | Gi0/0/1 | 198.19.1.10/30 | N/A |
| Router-Aruba | Gi0/0/1 | 198.19.1.9/30 | N/A |
| Router-Aruba | Gi0/0/0 | 192.168.21.1/24 | N/A |
| Switch2 (2960) | Fa0/1 VLAN 21 (SVI) | 192.168.21.2/24 | 192.168.21.1 |
| PC-Aruba | NIC | 192.168.21.10/24 | 192.168.21.1 |

De bovenstaande IP-tabellen geven een overzicht van alle Layer-3 adressen die binnen het netwerk zijn toegewezen. Dit betreft router-interfaces, management-SVI’s en hosts.

Transit-verbindingen tussen routers, firewall en core-switches maken gebruik van /30-subnets uit het 10.0.0.0/8 bereik en vallen buiten de VLAN-adressering.

# Vlans (Denis)

VLAN DELFT

| VLAN ID | VLAN naam | Gebruik |
| --- | --- | --- |
| 12 | STAFFNET_SALES | Sales pc’s (Delft + Aruba) |
| 50 | DMZ_SERVERS | Publiek toegankelijke servers |
| 60 | MGMT | Beheer netwerkapparatuur |
| 71 | WIFI_Staff | Draadloos netwerk voor medewerkers |
| 72 | WIFI_Guest | Draadloos netwerk voor gasten |

VLAN ARUBA

| VLAN ID | VLAN naam | Aruba pc |
| --- | --- | --- |
| 21 | STAFFNET_Aruba | Aruba pc |

De VLAN’s worden aangemaakt op de volgende netwerkapparatuur:

- MLS1 en MLS2 (core/distributie)

- Access-switches (2960) in Delft

- Switch Aruba (alleen VLAN 21)

- Switch waarop het access point is aangesloten

conf t

vlan 11

name STAFFNET_Management

vlan 12

name STAFFNET_Sales

vlan 50

name DMZ_Servers

vlan 60

name MGMT_Netwerkbeheer

vlan 71

name WIFI_Staff

vlan 72

name WIFI_Guest

end

# Etherchannel (Vere)

EtherChannels als Layer 3 routed links geconfigureerd à duidelijkse scheiding tussen switching routing à voorkomt spanning tree afhankelijkheid + load-balancing obv IP-flows mogelijk

| Port-Channel | Interfaces | Subnet IP | IP’s |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MLS1: Fa0/23-24 <-> MLS2: Fa0/23-24 | 10.0.0.32/30 | MLS1: 10.0.0.33/30 MLS2: 10.0.0.34/30 |
| 2 | MLS1: Fa0/3-4 <-> SW1: Fa0/3-4 | 10.0.0.28/30 | MLS1: 10.0.0.29/30 SW1: 10.0.0.30/30 |
| 3 | MLS2: Fa0/3-4 <-> SW2: Fa0/3-4 | 10.0.0.36/30 | MLS2: 10.0.0.37/30 SW2: 10.0.0.38/30 |

## Config

SW1:

! Global setting port-channel load-balance src-dst-ip interface range Fa0/3 - 4 switchport channel-protocol lacp channel-group 2 mode active interface Port-channel2 switchport switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 12,30,40,50,60,71-72,999 switchport trunk native vlan 999

SW2:

! Global setting port-channel load-balance src-dst-ip interface range Fa0/3 - 4 switchport channel-protocol lacp channel-group 3 mode active interface Port-channel3 switchport switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 12,30,40,50,60,71-72,999 switchport trunk native vlan 999

MLS1:

! Global setting port-channel load-balance src-dst-ip ipv6 unicast-routing ! MLS1 <-> MLS2 (EtherChannel 1) interface range Fa0/23 – 24 no switchport channel-protocol lacp channel-group 1 mode active interface Port-channel1 no switchport ip address 10.0.0.33 255.255.255.252 ipv6 address 2001:db8:10::1/64 ! MLS1 <-> SW1 (EtherChannel 2) interface range Fa0/3 - 4 switchport channel-protocol lacp channel-group 2 mode active interface Port-channel2 switchport switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 12,30,40,50,60,71-72,999 switchport trunk native vlan 999

MLS2:

! Global setting port-channel load-balance src-dst-ip ipv6 unicast-routing ! MLS2 <-> MLS1 (EtherChannel 1) interface range Fa0/23 – 24 no switchport channel-protocol lacp channel-group 1 mode active interface Port-channel1 no switchport ip address 10.0.0.34 255.255.255.252 ipv6 address 2001:db8:10::2/64 ! MLS2 <-> SW2 (EtherChannel 3) interface range Fa0/3 - 4 switchport channel-protocol lacp channel-group 3 mode active interface Port-channel3 switchport switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 12,30,40,50,60,71-72,999 switchport trunk native vlan 999

Verificatie commando’s:

show etherchannel summary show interfaces port-channel X show lacp neighbor show ip route ping ipv6 2001:db8:10::2

Testen door stekker eruit te trekken

## Testplan

Testomgeving:

| Port-Channel | Apparaten | Type | Subnet/VLAN’s |
| --- | --- | --- | --- |
| Po1 | MLS1 – MLS2 | Routed L3 | 10.0.0.32/30 |
| Po2 | MLS1 – SW1 | L2 Trunk | VLAN 12,30,40,50,60,71-72,999 |
| Po3 | MLS2 – SW2 | L2 Trunk | VLAN 12,30,40,50,60,71-72,999 |

Doelstellingen

- Controleren dat EtherChannels up zijn

- Controleren dat LACP correct werkt

- Controleren dat load-balancing actief is

- Controleren dat failover werkt (redundantie)

- Controleren dat VLAN’s correct worden doorgelaten (Po2/Po3)

- Controleren dat routing werkt over Po1 (L3 EtherChannel)

Testcases:

- EtherChannel statuscontrole

Doel: VerifiËren dat alle EtherChannells correct zijn opgebouwd

Actie: Op MLS1, MLS2, SW1, SW2:

show etherchannel summary

Verwacht resultaat:

- Po1, PO2, Po3 staan in SU of RU status

  - S = Layer 2

  - R = Layer 3

  - U = Up

- Alle member-interfaces staan in P (bundled in port-channel)

Pass/Fail criteria:

- PASS: Alle EtherChannels zijn up en alle interfaces zijn bundled

- FAIL: Een interface staat in I/S/D of PoX staat down

- LACP-neighbor verificatie

Doel: controleren dat LACP actief is en beide kanten elkaar zijn

Actie:

show lacp neighbor

Verwacht resultaat:

- Alle member-interfaces tonen een actieve LACP-partner

- Actor/Partner state = A (active)

Pass/Fail criteria:

- PASS: LACP-partners zichtbaar op alle links

- FAIL: Geen LACP-info of inconsistenties

- VLAN-verificatie (Po2/Po3)

Doel: Controleren dat trunk-EtherChannels  de juist VLAN’s doorlaten

Actie:

show interfaces trunk

Verwacht resultaat:

- Po2 en Po3 tonen allowed VLANs: 11–16,30,40,50,60,999

- Native VLAN = 999

Pass/Fail criteria:

- PASS: VLAN-lijst en native VLAN correct

- FAIL: VLAN ontbreekt of native VLAN mismatch

- Routing over Po1 (L3 EtherChannel)

Doel: Verifiëren dat Po1 als routed link functioneert.

Actie:

show ip route ping 10.0.0.34 source 10.0.0.33

Verwacht resultaat:

- Po1 verschijnt als L3-interface in routing table

- Ping tussen MLS1 ↔ MLS2 via Po1 slaagt

Pass/Fail criteria:

- PASS: Routes zichtbaar en ping succesvol

- FAIL: Geen route of ping mislukt

- Load-balancing test

Doel: Controleren dat EtherChannel load-balancing actief is.

Actie:

Op MLS1:

show etherchannel load-balance

Verstuur meerdere pings naar verschillende hosts (verschillende IP’s).

Verwacht resultaat:

- Load-balancing methode = src-dst-ip

- Verschillende flows gebruiken verschillende member-links

Pass/Fail criteria:

- PASS: Verschillende flows gebruiken verschillende links

- FAIL: Alle traffic blijft op één link hangen

- Failover test (redundantie)

Doel: Verifiëren dat EtherChannel failover correct werkt.

Actie:

- Trek één fysieke kabel uit Po1

- Observeer routing en EtherChannel status

- Trek één kabel uit Po2/Po3

- Observeer VLAN-connectiviteit

Verwacht resultaat:

- EtherChannel blijft UP

- Alleen de betreffende member-interface gaat naar I

- Verkeer blijft doorgaan zonder merkbare onderbreking

Pass/Fail criteria:

- PASS: EtherChannel blijft up en verkeer blijft lopen

- FAIL: EtherChannel valt volledig uit of verkeer stopt

Ospf (Seandric)

met areas: backbone = r1, r2, mls1, mls2        area 1 = firewall router

Vlan adverteren- delft management(monitoring niet iedereen), delft sales, WEB-SERVER

R1-Delft (Backbone + Area 1)

OSPF starten + Router-ID

R1-Delft(config)# router ospf 10

R1-Delft(config-router)# router-id 1.1.1.1

R1-Delft(config-router)# exit

R1 → Firewall (AREA 1)

R1-Delft(config)# interface Serial0/1/0

R1-Delft(config-if)# ip address 10.0.0.5 255.255.255.252

R1-Delft(config-if)# no shutdown

R1-Delft(config-if)# ip ospf 10 area 1

R1-Delft(config-if)# exit

R1 → R2 (BACKBONE)

R1-Delft(config)# interface Serial0/1/1

R1-Delft(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

R1-Delft(config-if)# no shutdown

R1-Delft(config-if)# ip ospf 10 area 0

R1-Delft(config-if)# exit

R1 → MLS1 (BACKBONE)

R1-Delft(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

R1-Delft(config-if)# ip address 10.0.0.13 255.255.255.252

R1-Delft(config-if)# no shutdown

R1-Delft(config-if)# ip ospf 10 area 0

R1-Delft(config-if)# exit

R1 → MLS2 (BACKBONE - kruising)

R1-Delft(config)# interface GigabitEthernet0/0/1

R1-Delft(config-if)# ip address 10.0.0.25 255.255.255.252

R1-Delft(config-if)# no shutdown

R1-Delft(config-if)# ip ospf 10 area 0

R1-Delft(config-if)# exit

R2-Delft (Backbone + Area 1)

OSPF

R2-Delft(config)# router ospf 10

R2-Delft(config-router)# router-id 2.2.2.2

R2-Delft(config-router)# exit

R2 → Firewall (AREA 1)

R2-Delft(config)# interface Serial0/1/0

R2-Delft(config-if)# ip address 10.0.0.9 255.255.255.252

R2-Delft(config-if)# no shutdown

R2-Delft(config-if)# ip ospf 10 area 1

R2-Delft(config-if)# exit

R2 → R1 (BACKBONE)

R2-Delft(config)# interface Serial0/1/1

R2-Delft(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

R2-Delft(config-if)# no shutdown

R2-Delft(config-if)# ip ospf 10 area 0

R2-Delft(config-if)# exit

R2 → MLS2 (BACKBONE)

R2-Delft(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

R2-Delft(config-if)# ip address 10.0.0.21 255.255.255.252

R2-Delft(config-if)# no shutdown

R2-Delft(config-if)# ip ospf 10 area 0

R2-Delft(config-if)# exit

R2 → MLS1 (BACKBONE - kruising)

R2-Delft(config)# interface GigabitEthernet0/0/1

R2-Delft(config-if)# ip address 10.0.0.17 255.255.255.252

R2-Delft(config-if)# no shutdown

R2-Delft(config-if)# ip ospf 10 area 0

R2-Delft(config-if)# exit

MLS1 – Delft (Layer-3 switch)

OSPF

MLS1(config)# ip routing

MLS1(config)# router ospf 10

MLS1(config-router)# router-id 11.11.11.11

MLS1(config-router)# exit

MLS1 → R1

MLS1(config)# interface FastEthernet0/1

MLS1(config-if)# no switchport

MLS1(config-if)# ip address 10.0.0.14 255.255.255.252

MLS1(config-if)# no shutdown

MLS1(config-if)# ip ospf 10 area 0

MLS1(config-if)# exit

MLS1 → R2 (kruising)

MLS1(config)# interface FastEthernet0/2

MLS1(config-if)# no switchport

MLS1(config-if)# ip address 10.0.0.18 255.255.255.252

MLS1(config-if)# no shutdown

MLS1(config-if)# ip ospf 10 area 0

MLS1(config-if)# exit

VLAN 60 SVI (management/server VLAN)

MLS1(config)# interface vlan 60

MLS1(config-if)# ip address 192.168.60.11 255.255.255.0

MLS1(config-if)# no shutdown

MLS2-Delft (Layer-3 switch)

OSPF

MLS2(config)# ip routing

MLS2(config)# router ospf 10

MLS2(config-router)# router-id 22.22.22.22

MLS2(config-router)# exit

MLS2 → R2

MLS2(config)# interface FastEthernet0/1

MLS2(config-if)# no switchport

MLS2(config-if)# ip address 10.0.0.22 255.255.255.252

MLS2(config-if)# no shutdown

MLS2(config-if)# ip ospf 10 area 0

MLS2(config-if)# exit

MLS2 → R1 (kruising)

MLS2(config)# interface FastEthernet0/2

MLS2(config-if)# no switchport

MLS2(config-if)# ip address 10.0.0.26 255.255.255.252

MLS2(config-if)# no shutdown

MLS2(config-if)# ip ospf 10 area 0

MLS2(config-if)# exit

VLAN 60 SVI (management/server VLAN)

MLS1(config)# interface vlan 60

MLS1(config-if)# ip address 192.168.60.12 255.255.255.0

MLS1(config-if)# no shutdown

Firewall Router (Area 1)

OSPF

FW(config)# router ospf 10

FW(config-router)# router-id 3.3.3.3

FW(config-router)# exit

FW → R1

FW(config)# interface Serial0/1/0

FW(config-if)# ip address 10.0.0.6 255.255.255.252

FW(config-if)# no shutdown

FW(config-if)# ip ospf 10 area 1

FW(config-if)# exit

FW → R2

FW(config)# interface Serial0/1/1

FW(config-if)# ip address 10.0.0.10 255.255.255.252

FW(config-if)# no shutdown

FW(config-if)# ip ospf 10 area 1

FW(config-if)# exit

FW → ISP (GEEN OSPF)

FW(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

FW(config-if)# ip address 198.19.1.1 255.255.255.252

FW(config-if)# no shutdown

FW(config-if)# no ip ospf 10 area 0

FW(config-if)# no ip ospf 10 area 1

FW(config-if)# exit

OSPF failover- en hersteltest

Om de redundantie en zelfherstellende werking van het netwerk aan te tonen, is een link failure test uitgevoerd op de backbone. Tijdens deze test is op router R2-Delft de interface GigabitEthernet0/0/0 handmatig uitgeschakeld, waarmee de verbinding tussen R2 en MLS2 werd verbroken.

Na het uitschakelen van de interface detecteerde het OSPF-protocol direct het wegvallen van de verbinding. De bestaande OSPF-adjacency met de buurrouter ging van de FULL-status naar DOWN, wat zichtbaar was in de logmeldingen en via het commando show ip ospf neighbor. Vervolgens verwijderde OSPF automatisch alle routes die gebruikmaakten van deze link en berekende het protocol alternatieve paden via de overige beschikbare backbone-verbindingen.

De routing table werd hierna dynamisch bijgewerkt, wat bevestigd werd met het commando show ip route ospf. Het netwerk bleef hierdoor bereikbaar zonder handmatige herconfiguratie. Na het opnieuw activeren van de interface werd de OSPF-adjacency automatisch hersteld en werd het oorspronkelijke optimale pad weer in gebruik genomen.

Deze test toont aan dat het netwerk beschikt over voldoende redundantie en dat OSPF correct functioneert als dynamisch routingprotocol met automatische failover en herstel.

# Bgp verbinding ISP-delft (Vere)

eBGP via een ISP-router die fungeert als transit-AS.

ISP vormt het tussenliggende  Atonomous System (AS 65000) en koppelt de BGP-sessies van beide locaties aan elkaar. Hierdoor kunnen Delft en Aruba elkaars LAN-prefixen bereiken zonder directe eBGP-sessie.

BGP-WAN-verbindingen:

| Locatie | Device | Interface | IP-adres | ASN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Delft | Firewall | Gi0/0/0 | 198.19.1.1/30 | 65001 |
| ISP | ISP-Router | Gi0/0/0 | 198.19.1.2/30 | 65002 |

LAN-prefixen:

| Locatie | Prefix | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| Delft | 192.168.60.0/24 | Management VLAN |
| Delft | 192.168.50.0/24 | DMZ / Webserver |

## Config

Delft – Firewall (AS 65001)

router bgp 65001 bgp router-id 1.1.1.1 neighbor 198.19.1.2 remote-as 65000 address-family ipv6 neighbor 2001:db8:1::2 remote-as 65000 neighbor 2001:db8:1::2 activate network 2001:db8:60::/64 ! Delft LAN-prefixen adverteren network 192.168.60.0 mask 255.255.255.0 network 192.168.50.0 mask 255.255.255.0 interface GigabitEthernet0/0/0 ipv6 address 2001:db8:1::1/64

Statistische routes voor BGP-advertentie

ip route 192.168.60.0 255.255.255.0 10.0.0.5 ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 10.0.0.5

ISP – Router (AS 65000)

router bgp 65000 bgp router-id 10.10.10.10 neighbor 198.19.1.1 remote-as 65001 address-family ipv6 neighbor 2001:db8:1::1 remote-as 65001 neighbor 2001:db8:1::1 activate interface GigabitEthernet0/0/0 ipv6 address 2001:db8:1::2/64 conf t no ip route 192.168.60.0 255.255.255.0 198.19.1.1 end

Verificatie commando’s:

Firewall Delft

show ip bgp summary !Je wilt zien: State = Established, een getal bij PfxRcd show ip bgp show ip route bgp

Op ISP

show ip bgp summary show ip bgp

Verwacht:

- Neighbor 198.19.1.1 staat op Established

- Delft-prefixen zichtbaar in BGP-table

## Testplan

Testomgeving

| Locatie | Device | AS | BGP-peer via |
| --- | --- | --- | --- |
| Delft | Firewall | 65001 | IPSec Tunnel0 (172.16.0.1) |
| Aruba | Router Aruba | 65002 | IPSec Tunnel0 (172.16.0.2) |

Advertised prefixes:

- Delft  Aruba:

  - 192.168.60.0/24 (Management)

  - 192.168.50.0/24 (DMZ)

- Aruba  Delft:

  - 192.168.21.0/24 (Aruba Staffnet)

Testcases

- Controle van IPSec-tunnel (voorwaarde voor BGP)

Doel: Verifiëren dat de tunnel actief is voordat BGP getest wordt.

Actie:

show interface Tunnel0 ping 172.16.0.2 source 172.16.0.1

Verwacht resultaat:

- Tunnel0 = up/up

- Ping succesvol

Pass/Fail criteria:

- PASS: Tunnel werkt

- FAIL: Geen BGP-test mogelijk

- BGP-sessie status

Doel: Controleren dat de eBGP-sessie via de tunnel is opgebouwd.

Actie:

show ip bgp summary

Verwacht resultaat:

- Neighbor = 172.16.0.2 (op Delft)

- State = Established

- PfxRcd > 0

Pass/Fail criteria:

- PASS: Sessiestatus Established

- FAIL: Idle/Active → fout in tunnel of neighbor-config

- Ontvangen BGP-routes

Doel: Controleren dat Delft de Aruba-prefix ontvangt en vice versa.

Actie:

Op Delft:

show ip bgp show ip route bgp

Op Aruba:

show ip bgp show ip route bgp

Verwacht resultaat:

- Delft ziet 192.168.21.0/24 via BGP

- Aruba ziet 192.168.60.0/24 en 192.168.50.0/24 via BGP

Pass/Fail criteria:

- PASS: Alle prefixen zichtbaar

- FAIL: Prefix ontbreekt → network-statement of route ontbreek

- End-to-end reachability via BGP

Doel: Verifiëren dat verkeer daadwerkelijk via BGP-routes loopt.

Actie:

Vanaf Aruba:

ping 192.168.60.1 ping 192.168.50.10

Vanaf Delft:

ping 192.168.21.1

Verwacht resultaat:

- Alle pings succesvol

- Traceroute toont Tunnel0 als eerste hop

Pass/Fail criteria:

- PASS: End-to-end connectivity

- FAIL: Geen route of verkeerde next-hop

- BGP failover (tunnel flap)

Doel: Controleren dat BGP correct reageert op tunneluitval.

Actie:

- IPSec-beheerder laat de tunnel kort “down” gaan (bijv. crypto-profile uitschakelen).

- Observeer BGP-state.

- Tunnel weer “up”.

- Observeer herstel.

Verwacht resultaat:

- BGP gaat naar Idle/Active bij tunnel-down

- BGP komt automatisch terug naar Established zodra tunnel herstelt

Pass/Fail criteria:

- PASS: BGP herstelt automatisch

- FAIL: BGP blijft hangen in Active/Idle

- Route-withdrawal test

Doel: Controleren dat BGP routes correct intrekt.

Actie:

Op Delft:

no network 192.168.50.0 mask 255.255.255.0

Op Aruba:

show ip bgp

Verwacht resultaat:

- Aruba ziet 192.168.50.0/24 verdwijnen uit BGP-table

Daarna terugzetten:

network 192.168.50.0 mask 255.255.255.0

Pass/Fail criteria:

- PASS: Route wordt ingetrokken en opnieuw geadverteerd

- FAIL: Route blijft hangen

# Eigen Dienst server (Denis)

# Dhcp op router IPv4 (Denis)

# DNS (Denis)

# Security (Thomas)

acl, firewall, layer2/3 security, interne/externe bescherming

Switches:

Basishardening en veilige management access (ALS/MLS):
De onderstaande configuratie verkleint de attack service door onnodige services uit te schakelen en voorkomt dat er “per ongeluk” DNS lookups op typefouten onstaan.

S1> enable

S1# configure terminal

S1(config)# no ip domain-lookup

S1(config)# service timestamps log datetime msec

S1(config)# service timestamps debug datetime msec

S1(config)# no ip http server

S1(config)# no ip http secure-server

S1(config)# no service pad

S1(config)# end

Management IP (ALS):
Beheer loopt niet via STAFFNET maar via het aparte MGMT-netwerk. Dit maakt ACL’s en logging veiliger en overzichtelijker.
De default gateway die in de onderstaande configuratie is gebruikt kan later VRRP-virtual worden.

ALS1> enable

ALS1# configure terminal

ALS1(config)# interface Vlan60

ALS1(config-if)# description MGMT-SVI

ALS1(config-if)# ip address 192.168.60.10 255.255.255.0

ALS1(config-if)# no shutdown

ALS1(config-if)# exit

ALS1(config)# ip default-gateway 192.168.60.1

ALS1(config)# end

SSH-only Beheer en lokale login (ALS/MLS):
SSH voorkomt dat wachtwoorden leesbaar over het netwerk gaan (zoals bij Telnet). “login local” zorgt dat alleen lokale accounts toegang hebben.

S1# configure terminal

S1(config)# ip domain-name tropometrics.local

S1(config)# username admin privilege 15 secret STRONG_ADMIN_PASSWORD

S1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048

S1(config)# ip ssh version 2

S1(config)# line vty 0 4

S1(config-line)# login local

S1(config-line)# transport input ssh

S1(config-line)# exit

S1(config)# end

VTY beperken tot alleen MGMT subnet (ALS/MLS):
Zelfs als iemand een wachtwoord weet, kan die persoon zonder toegang tot VLAN 60 nog steeds niet inloggen.

S1# configure terminal

S1(config)# ip access-list standard MGMT_ONLY

S1(config-std-nacl)# permit 192.168.60.0 0.0.0.255

S1(config-std-nacl)# deny any

S1(config-std-nacl)# exit

S1(config)# line vty 0 4

S1(config-line)# access-class MGMT_ONLY in

S1(config-line)# transport input ssh

S1(config-line)# exit

S1(config)# end

Systlog, NTP en DNS (ALS/MLS):
Logging centraal plaats laten vinden is nodig voor incidentanalyse (volgens PvE minimaal 30 dagen hanteren). NTP-server is hier noodzakelijk om timestamps te synchroniseren tussen netwerkcomponenten. DNS-server voor makkelijk beheer.
Onderstaande configuratie werkt als voorbeeld configuratie voor de server-IP’s.

S1# configure terminal

S1(config)# logging host 192.168.30.20

S1(config)# logging trap informational

S1(config)# ntp server 192.168.30.21

S1(config)# ip name-server 192.168.30.10

S1(config)# end

SNMPv3 (MLS/ALS):
SNMPv3 voorkomt het gebruik van wachtwoorden zonder encryptie.

S1# configure terminal

S1(config)# snmp-server group MONITOR v3 priv

S1(config)# snmp-server user snmpuser MONITOR v3 auth sha AUTHPASS priv aes 256 PRIVPASS

S1(config)# snmp-server host 192.168.30.30 version 3 priv snmpuser

S1(config)# end

Port security en STP hardening op gebruikerspoorten (ALS):
Voorkomen dat iemand een extra switch of ander netwerkcomponent aansluit om in het netwerk te komen met gebruik van Port-security, voorkomen van STP-aanvallen/loops d.m.v. BPDU Guard en het voorkomen dat eindgebruikers netwerkinformatie kunnen zien door CDP uit te schakelen op gebruikerspoorten.

ALS1# configure terminal

ALS1(config)# interface FastEthernet0/5

ALS1(config-if)# description Werkplek - VLAN 12 (Marketing & Sales)

ALS1(config-if)# switchport mode access

ALS1(config-if)# switchport access vlan 12

ALS1(config-if)# switchport port-security

ALS1(config-if)# switchport port-security maximum 1

ALS1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

ALS1(config-if)# switchport port-security violation shutdown

ALS1(config-if)# spanning-tree portfast

ALS1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

ALS1(config-if)# no cdp enable

ALS1(config-if)# exit

ALS1(config)# end

Ongebruikte poorten uitzetten (ALS/MLS):
Poorten die niet in gebruik zijn worden uitgezet en in een ongebruikt VLAN gezet.

ALS1# configure terminal

ALS1(config)# interface range FastEthernet0/10 - 24

ALS1(config-if-range)# description Ongebruikte poorten

ALS1(config-if-range)# shutdown

ALS1(config-if-range)# switchport mode access

ALS1(config-if-range)# switchport access vlan 999

ALS1(config-if-range)# no cdp enable

ALS1(config-if-range)# exit

ALS1(config)# end

Trunk hardening (ALS):
Native VLAN veranderen naar 999 ipv 1 en nonegotiate inschakelen, allowed VLAN alleen op vooraf bepaalde VLAN’s en DHCP snooping trust alleen op uplinks en niet op gebruikerspoorten.

ALS1# configure terminal

ALS1(config)# interface FastEthernet0/1

ALS1(config-if)# description Uplink naar MLS1

ALS1(config-if)# switchport mode trunk

ALS1(config-if)# switchport trunk native vlan 999

ALS1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 11-16,30,40,50,60,999

ALS1(config-if)# switchport nonegotiate

ALS1(config-if)# ip dhcp snooping trust

ALS1(config-if)# exit

ALS1(config)# end

Trunk hardening (MLS):
Dynamic ARP Inspection (DAI) trust alleen op uplinks om ARP-spoofing door clients te voorkomen.

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# interface GigabitEthernet1/0/1

MLS1(config-if)# description Downlink naar ALS1

MLS1(config-if)# switchport mode trunk

MLS1(config-if)# switchport trunk native vlan 999

MLS1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 11-16,30,40,50,60,999

MLS1(config-if)# switchport nonegotiate

MLS1(config-if)# ip dhcp snooping trust

MLS1(config-if)# ip arp inspection trust

MLS1(config-if)# exit

MLS1(config)# end

DHCP snooping en DAI (MLS) :
Beschermt tegen rogue DHCP en ARP spoofing.

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ip dhcp snooping

MLS1(config)# ip dhcp snooping vlan 11-16,30,40,50,60

MLS1(config)# ip arp inspection vlan 11-16,30,40,50,60

MLS1(config)# end

Storm control (ALS):
Bescherming tegen broadcast storms.

ALS1# configure terminal

ALS1(config)# interface range FastEthernet0/2 - 9

ALS1(config-if-range)# storm-control broadcast level 5.00

ALS1(config-if-range)# storm-control multicast level 5.00

ALS1(config-if-range)# exit

ALS1(config)# end

Routers:

Basishardening en SSH-only beheer:
Minimale services en veilig beheer.

R1-Delft> enable

R1-Delft# configure terminal

R1-Delft(config)# no ip domain-lookup

R1-Delft(config)# no ip http server

R1-Delft(config)# no ip http secure-server

R1-Delft(config)# no service pad

R1-Delft(config)# ip domain-name tropometrics.local

R1-Delft(config)# username admin privilege 15 secret STRONG_ADMIN_PASSWORD

R1-Delft(config)# crypto key generate rsa modulus 2048

R1-Delft(config)# ip ssh version 2

R1-Delft(config)# line vty 0 4

R1-Delft(config-line)# login local

R1-Delft(config-line)# transport input ssh

R1-Delft(config-line)# exit

R1-Delft(config)# end

VTY beperken tot MGMT subnet:
Routerbeheer alleen vanaf beheer-VLAN (60). Dit past goed bij zero-trust en reduceert risico bij compromise van STAFF VLAN’s.

R1-Delft# configure terminal

R1-Delft(config)# ip access-list standard MGMT_ONLY

R1-Delft(config-std-nacl)# permit 192.168.60.0 0.0.0.255

R1-Delft(config-std-nacl)# deny any

R1-Delft(config-std-nacl)# exit

R1-Delft(config)# line vty 0 4

R1-Delft(config-line)# access-class MGMT_ONLY in

R1-Delft(config-line)# transport input ssh

R1-Delft(config-line)# exit

R1-Delft(config)# end

WAN edge filtering en logging:
Dit is een “default deny” op de WAN-kant: alleen VPN-gerelateerd verkeer en niets anders. “log” helpt bij detectie/incidentanalyse.

R1-Delft# configure terminal

R1-Delft(config)# ip access-list extended WAN-IN

R1-Delft(config-ext-nacl)# remark Allow VPN/IPsec essentials (set peers elsewhere)

R1-Delft(config-ext-nacl)# permit udp any any eq isakmp

R1-Delft(config-ext-nacl)# permit udp any any eq 4500

R1-Delft(config-ext-nacl)# permit esp any any

R1-Delft(config-ext-nacl)# deny ip any any log

R1-Delft(config-ext-nacl)# exit

R1-Delft(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

R1-Delft(config-if)# description WAN naar ISP

R1-Delft(config-if)# ip access-group WAN-IN in

R1-Delft(config-if)# exit

R1-Delft(config)# end

Anti-spoofing op WAN:
Blokkeert verkeer met vervalste bronadressen (spoofing), wat vaak voorkomt bij scans/DoS.

R1-Delft# configure terminal

R1-Delft(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

R1-Delft(config-if)# ip verify unicast source reachable-via rx

R1-Delft(config-if)# exit

R1-Delft(config)# end

Centrale logging, NTP en DNS:
Zie toelichting bij “Switches”.

R1-Delft# configure terminal

R1-Delft(config)# logging host 192.168.30.20

R1-Delft(config)# logging trap informational

R1-Delft(config)# ntp server 192.168.30.21

R1-Delft(config)# ip name-server 192.168.30.10

R1-Delft(config)# end

SNMPv3 op router:
Zie toelichting bij “Switches”.

R1-Delft# configure terminal

R1-Delft(config)# snmp-server group MONITOR v3 priv

R1-Delft(config)# snmp-server user snmpuser MONITOR v3 auth sha AUTHPASS priv aes 256 PRIVPASS

R1-Delft(config)# snmp-server host 192.168.30.30 version 3 priv snmpuser

R1-Delft(config)# end

ACL’s:

Management plane ACL (VTY):
Alleen beheer vanaf MGMT VLAN.

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ip access-list standard MGMT_ONLY

MLS1(config-std-nacl)# permit 192.168.60.0 0.0.0.255

MLS1(config-std-nacl)# deny any

MLS1(config-std-nacl)# exit

MLS1(config)# line vty 0 4

MLS1(config-line)# access-class MGMT_ONLY in

MLS1(config-line)# transport input ssh

MLS1(config-line)# exit

MLS1(config)# end

MGMT VLAN:
“least privilege” toepassen op het MGMT VLAN, omdat dit VLAN gebruikt wordt voor beheer van het netwerk.

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ip access-list extended MGMT_VLAN_IN

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow management to network devices (SSH)

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.60.0 0.0.0.255 any eq 22

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow SNMP to devices (if you poll devices)

MLS1(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.60.0 0.0.0.255 any eq 161

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow NTP/DNS/Syslog to infra servers

MLS1(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.60.0 0.0.0.255 host 192.168.30.21 eq 123

MLS1(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.60.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 53

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.60.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 53

MLS1(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.60.0 0.0.0.255 host 192.168.30.20 eq 514

MLS1(config-ext-nacl)# deny ip any any log

MLS1(config-ext-nacl)# exit

MLS1(config)# interface Vlan60

MLS1(config-if)# ip access-group MGMT_VLAN_IN in

MLS1(config-if)# end

STAFF VLAN (VLAN 11-16):
Gebruikers krijgen alleen wat ze nodig hebben (DNS/NTP/HTTPS). Alles anders wordt gelogd en geblokkeerd. De onderstaande configuratie is een template om te gebruiker voor ieder individuele VLAN in deze range. Het subnet en de ACL-naam moet aangepast worden naar het relevante alternatief volgens het IP-plan. Hier wordt ook zero-trust als baseline gehanteerd.

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ip access-list extended STAFF12_IN

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow DNS to internal DNS

MLS1(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.12.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 53

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.12.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 53

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow NTP

MLS1(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.12.0 0.0.0.255 host 192.168.30.21 eq 123

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow HTTPS to DMZ (web/API)

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.12.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# remark Optionally allow HTTPS to INTRANET (intranet portal)

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.12.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# deny ip any any log

MLS1(config-ext-nacl)# exit

MLS1(config)# interface Vlan12

MLS1(config-if)# ip access-group STAFF12_IN in

MLS1(config-if)# end

INTRANET VLAN:
Inbound beperken en alleen toegang vanaf bekende segmenten/poorten.

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ip access-list extended INTRANET_IN

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow HTTPS from STAFF VLANs to intranet services

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.12.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.13.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.14.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.15.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.16.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow management from MGMT VLAN

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 22

MLS1(config-ext-nacl)# deny ip any any log

MLS1(config-ext-nacl)# exit

MLS1(config)# interface Vlan30

MLS1(config-if)# ip access-group INTRANET_IN in

MLS1(config-if)# end

CALCNET VLAN:
VLAN beperken om misbruik te voorkomen als een node gecompromitteerd raakt.

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ip access-list extended CALCNET_IN

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow compute to intranet (example HTTPS/API)

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow DNS/NTP

MLS1(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.40.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 53

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.40.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 53

MLS1(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.40.0 0.0.0.255 host 192.168.30.21 eq 123

MLS1(config-ext-nacl)# deny ip any any log

MLS1(config-ext-nacl)# exit

MLS1(config)# interface Vlan40

MLS1(config-if)# ip access-group CALCNET_IN in

MLS1(config-if)# end

DMZ VLAN inbound en outbound:
Normaliter gaat dit via een firewall, maar voor de MLS is de configuratie als volgt.

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ip access-list extended DMZ_IN

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow HTTPS from STAFF VLANs to DMZ

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.12.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.13.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.14.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.15.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.16.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow management from MGMT VLAN (SSH)

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 eq 22

MLS1(config-ext-nacl)# deny ip any any log

MLS1(config-ext-nacl)# exit

MLS1(config)# interface Vlan50

MLS1(config-if)# ip access-group DMZ_IN in

MLS1(config-if)# end

DMZ is het meest interessante segment voor aanvallen. Voor de koppeling tussen het DMZ en INTRANET zal het volgende nog nodig zijn:

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ip access-list extended DMZ_TO_INTR

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# deny ip any any log

MLS1(config-ext-nacl)# exit

MLS1(config)# interface Vlan50

MLS1(config-if)# ip access-group DMZ_TO_INTR in

MLS1(config-if)# end

IPv6 ACL’s:
Minimale baseline voor bijvoorbeeld STAFF VLAN 12

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ipv6 access-list V6_STAFF12_IN

MLS1(config-ipv6-acl)# permit udp 2001:1:0:D00C::/64 host 2001:1:0:D01E::10 eq 53

MLS1(config-ipv6-acl)# permit tcp 2001:1:0:D00C::/64 host 2001:1:0:D01E::10 eq 53

MLS1(config-ipv6-acl)# permit udp 2001:1:0:D00C::/64 host 2001:1:0:D01E::21 eq 123

MLS1(config-ipv6-acl)# permit tcp 2001:1:0:D00C::/64 2001:1:0:D032::/64 eq 443

MLS1(config-ipv6-acl)# deny ipv6 any any log

MLS1(config-ipv6-acl)# exit

MLS1(config)# interface Vlan12

MLS1(config-if)# ipv6 traffic-filter V6_STAFF12_IN in

MLS1(config-if)# end

# Vpn (Thomas)

ACL DMZ:

Opzetten VPN-tunnel mbv IPSec

R1> enable

R1# configure terminal

R1(config)# ip access-list extended VPN-DELFt-ARUBA

R1(config-ext-nacl)# remark DMZ Delft <-> Aruba LAN

R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.21.0 0.0.0.255

R1(config-ext-nacl)# exit

R1(config)# crypto isakmp policy 10

R1(config-isakmp)# encr aes 256

R1(config-isakmp)# hash sha256

R1(config-isakmp)# authentication pre-share

R1(config-isakmp)# group 14

R1(config-isakmp)# lifetime 86400

R1(config-isakmp)# exit

R1> enable

R1# configure terminal

R1> enable

R1# configure terminal

R1> enable

R1# configure terminal

R1> enable

R1# configure terminal

R1> enable

R1# configure terminal

# Vrrp (Seandric)

# QoS (Vere)

| VLAN | Naam | Functie | QoS-klasse |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | STAFFNET_Management | Staff | DEFAULT |
| 12 | STAFFNET_Sales | Staff | DEFAULT |
| 21 | STAFFNET_Aruba | Staff | ARUBA |
| 50 | DMZ_Servers | Klantverkeer (API/Web) | DMZ |
| 60 | MGMT_Netwerkbeheer | Beheer | MGMT (LLQ) |
| 71 | WIFI_Staff | Staff | DEFAULT |
| 72 | WIFI_Guest | Gastnetwerk | DEFAULT |

Classificatie (ACL’s)

ip access-list extended MGMT permit ip 192.168.60.0 0.0.0.255 any permit icmp 192.168.60.0 0.0.0.255 any ip access-list extended DMZ permit ip 192.168.50.0 0.0.0.255 any permit icmp 192.168.50.0 0.0.0.255 any ip access-list extended ARUBA permit ip 192.168.21.0 0.0.0.255 any permit icmp 192.168.21.0 0.0.0.255 any ipv6 access-list VOIPv6 permit udp any any eq 5060

Class-maps

class-map match-any MGMT-CLASS match access-group name MGMT class-map match-any DMZ-CLASS match access-group name DMZ class-map match-any ARUBA-CLASS match access-group name ARUBA class-map match-any VOIP match access-group name VOIPv6

- Obv DiffServ: classify  mark  queue  schedule

WAN-CHILD Policy (LLQ + CBWFQ)

policy-map WAN-CHILD class MGMT-CLASS priority percent 20 class DMZ-CLASS bandwidth percent 30 class ARUBA-CLASS bandwidth percent 10 class class-default fair-queue

MGT-CLASS  LLQ (priority)

- Absolute prioriteit

- Max 20% van link

DMZ-CLASS CBWFQ (bandwidth 30%)

- Webserver/API verkeer

- Gegarandeerde brandbreedte

- Geen starvation

ARUBA-CLASS  CBWFQ (bandwith 10%)

- Aruba staffnet

- Gegarandeerde brandbreedte

Class-default  fair-queue

- Staffverkeer

- Best-effort

- Geen garanties

WAN-PARENT Policy (Shaping)

policy-map WAN-PARENT class class-default shape average 10000000 service-policy WAN-CHILD

Toepassen op WAN-interface

interface GigabitEthernet0/0/0 service-policy output WAN-PARENT

Verificatie

show policy-map interface GigabitEthernet0/0/0 show policy-map WAN-CHILD show class-map show access-lists

# Snmp/ntp (Thomas)

# OPLETTEN!!!

De demo (PoC) van jullie project dient plaats te vinden tussen 19 en 21 januari. Maak daarvoor een afspraak met je begeleider. Kijk nog eens goed naar je PvE, want wij hanteren ook de checklist die in de projecthandleiding staat, deze was vanaf het begin bekend. Ofschoon niet alles hoeft te werken verwachten wij de volgende minimale functionaliteit:

- Een volledig werkend dual-stack netwerk over tenminste twee locaties. De lab-hardware dient hiervoor gebruikt te worden. Elke groep mag twee pods claimen voor hun PoC.

- Servers (minimaal DHCP voor ipv4, DNS en de eigen dienst) op de locatie Delft (deze mogen op de eigen laptops of op de PCs in het lab draaien, maar het liefst op de remote servers die jullie voor dit project gekregen hebben).

- De eigen dienst draait in een Kubernetes cluster die dynamisch kan opschalen tot maximaal 32 pods. Er dient uiteraard een website (client) te zijn die de werkende dienst toont. Opschaling moet aangetoond worden met een traffic generator die een grote hoeveelheid clients nabootst en dus tot opschaling van de pods leidt.

Dit is dus de 5,5 norm. Elke toegevoegde functionaliteit levert extra punten op.

# Checklist:

- Definieer hoofd- en deel-vragen voor welke dienst ontwikkeld moet worden.

- Ontwerp het IT-netwerk voor TropoMetrics voor alle locaties.

- Stel versiebeheer in via Git (GitHub/GitLab).

- Schrijf Ansible- of Terraform-scripts om netwerkconfiguraties te automatiseren.

- Zorg voor een traffic-generator om veel clients te kunnen simuleren.

- Toon aan dat er pods bijschalen zodra er veel clients op het netwerk zitten en weer afschalen als

- er minder verkeer is.

- Maak de webserver en client voor de weerdata-dienst die bedacht is. De weerdata is (mogelijk)

- afkomstig van (alternatieven mogen ook):

- https://open-meteo.com/en/features#available_apis

- Er zijn “klanten” die zich kunnen abonneren op de website voor de (ev. betaalde) weersdienst.

- Authenticatie vind plaats met een API-key.

- Alerts worden verstuurd naar abonnees via de eigen server.

- Maak gebruik van de DevOps methodiek. Zet dus zeker ook een CI/CD- pijplijn (bijv. met

- GitLab) voor geautomatiseerde netwerkupdates.op. Test en valideer configuratie-updates

- via automatische scripts.

- De weersvoorspellingen vanuit de REST-API moeten zo snel mogelijk geleverd worden. Zorg dus

- voor self-healing en elasticiteit in het Kubernetes cluster waarin de dienst draait.

- Zorg voor voldoende redundantie overal in het netwerk.

- Zorg voor netwerk-segmentatie en rechten.

- Zorg voor maximale beschikbaarheid van het netwerk (maak een berekening). Dynamisch

- opschaling van het aantal pods

- Zorg voor voorrang voor het klant-verkeer middels QoS.

- Maak een kostenschatting, het budget is namelijk beperkt.

- Implementeer monitoring en logging (b.v. met Prometheus en Grafana).

- Pas ITIL-processen toe voor beheer en incidentafhandeling (bijv. met JIRA).

- Simuleer storingen en los deze op volgens ITIL-richtlijnen.

- Doe een performance test en analyse van de log-data en documenteer.

- Het eindresultaat is een compleet netwerk op de hardware in het lab met de ontworpen dienst

- die draait op een server. Er zijn ook “klanten” die van de dienst gebruik maken.