27-12-2025 || Versie 1.0

Jaar 2, Semester 3

Ontwerprapport

Groep 6, Project Network Infrastructure

Development (H-NSE-PNID)

Thomas Witvliet,	15042901, 	Projectleider

Vere van den Broek,	25141937,	Notulist

Denis Vrbovca,	24099546,	Teamlid

Seandric Martis,	24014818,	Teamlid

Versiebeheer

| Versie | Datum | Beschrijving | Distributie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17-12-2025 | Ontwerprapport | Brightspace |
| 2.0 | 07-01-2026 | Ontwerprapport verbeteringen | Brightspace |

Inhoudsopgave

Inleiding	5

Architectuurontwerp	6

2.1 Uitganspunten	6

2.2 WAN-Architectuur	7

2.3 Netwerkstructuur	7

Detailontwerp	8

3.1. Delft	9

3.2. Aruba	11

3.3. Melbourne	12

3.4 Kosten	13

IP-Plan	15

4.1 Algemeen ontwerp IP-adressering	15

4.2 IPv4-adresseringsplan	16

4.3 IPv6-adresseringsplan	16

4.4 WAN-adressering	17

Netwerkprotocollen	18

5.1 Open Shortest Path First (OSPF)	18

5.2 Border Gateway Protocol (BGP)	19

5.3 Virtual Private Network (VPN)	19

5.4 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)	19

5.5 Simple Network Management Protocol (SNMP)	20

5.6 Network Time Protocol (NTP)	20

5.7 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)	20

5.8 Domain Name System (DNS)	21

Dienst	22

Security architectuur	23

7.1 Uitgangspunten en ontwerpprincipes	23

Defense in Depth	23

Zero-Trust benadering	23

7.2 Netwerksegmentatie en VLAN-structuur	24

Segmentatie per functie	24

Inter-VLAN verkeer	24

7.3 Switch security	24

Access switches (Catalyst 2950)	24

Multilayer switches (Catalyst 3650)	25

7.4 Router- en WAN-beveiliging	26

7.5 Firewall en DMZ-beveiliging	26

7.6 Server- en Kubernetes Security	27

7.7 Monitoring, Logging en Incident response	27

7.8 Fysieke- en organisatorische beveiliging	28

Configuraties	29

Security	29

8.1. Switch	29

Routing	29

Security	30

8.2. Router	35

Routing	35

Security	36

8.3. ACL’s	38

Proof of Concept	43

Bijlagen	45

Bibliografie	46

1

# Inleiding

Dit ontwerprapport beschrijft het netwerkontwerp voor TropoMetrics. Het doel van dit rapport is om een overzichtelijk, schaalbaar en veilig netwerk te presenteren, dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie.

Het document bestaat uit verschillende hoofdstukken, waaronder de architectuur, het detailontwerp per locatie, het IP-adresseringsplan, de gebruikte netwerkprotocollen en de configuraties van de belangrijkste netwerkcomponenten.

De belangrijkste uitgangspunten van het ontwerp zijn:

- Beschikbaarheid en redundantie: het netwerk moet bestand zijn tegen storingen en uitval van componenten

- Schaalbaarheid: het ontwerp moet meegroeien met de organisatie en eenvoudig uitbreidbaar zijn

- Beveiliging: gevoelige data en interne systemen moeten beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang

- Beheerbaarheid: het netwerk moet overzichtelijk en goed te monitoren zijn, zodat beheer efficiënt kan plaatsvinden

- Consistentie tussen locaties: door een uniforme opzet wordt het beheer vereenvoudigd en worden fouten voorkomen

2

# Architectuurontwerp

## 2.1 Uitganspunten

Dit hoofdstuk beschrijft het architectuurontwerp van het netwerk van TropoMetrics op hoofdlijnen. De architectuur vormt het ontwerp op hoofdlijnen en geeft inzicht in de gekozen structuur, principes en technologieën. De focus ligt hierbij op overzicht, onderbouwing van keuzes en toekomstbestendigheid. Detailconfiguraties en locatiespecifieke uitwerkingen worden in de volgende hoofdstukken behandeld.

Het netwerkontwerp is gebaseerd op het Programma van Eisen en het Plan van Aanpak. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen een hoofdlocatie waar centrale diensten draaien en nevenlocaties met een ondersteunende functie. Dit uitgangspunt voorkomt een uniform ontwerp voor alle locaties en maakt het mogelijk om beschikbaarheid en kosten in balans te houden.

## 2.2 WAN-Architectuur

Het netwerk van TropoMetrics bestaat uit drie locaties: Delft, Aruba en Melbourne. Deze locaties zijn onderling verbonden via een door de ISP geleverde WAN-verbinding op basis van BGP-VPN. Deze architectuur maakt dynamische route-uitwisseling mogelijk en ondersteunt een schaalbare multi-site omgeving. Elke locatie beschikt over een eigen internetverbinding (local breakout). Hierdoor wordt internetverkeer lokaal afgehandeld en niet onnodig via een centrale locatie gerouteerd. Dit vermindert latency, verlaagt de afhankelijkheid van één knooppunt en draagt bij aan de robuustheid van het netwerk. De gekozen WAN-architectuur maakt het bovendien mogelijk om in de toekomst extra locaties toe te voegen zonder ingrijpende wijzigingen aan het bestaande ontwerp.

## 2.3 Netwerkstructuur

Binnen het netwerk is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een hoofdlocatie en nevenlocaties. De hoofdlocatie vervult een centrale rol binnen de dienstverlening van TropoMetrics en stelt daarom hogere eisen aan beschikbaarheid. Het netwerkontwerp houdt hier rekening mee door redundantie toe te passen op architectuurniveau. Nevenlocaties hebben een beperkter netwerkontwerp dat past bij hun ondersteunende functie en lagere beschikbaarheidseisen.

Het netwerk is logisch gesegmenteerd in STAFFNET, CALCNET, INTRANET en DMZNET. Deze segmentatie zorgt voor een overzichtelijke netwerkstructuur waarin duidelijk is welke typen systemen en diensten waar zijn gepositioneerd. Publiek toegankelijke diensten zijn logisch gescheiden van interne systemen, terwijl interne diensten centraal zijn geplaatst binnen de netwerkstructuur. Deze opzet zorgt ervoor dat het netwerk begrijpelijk, beheersbaar en uitbreidbaar blijft. Indien een nevenlocatie in de toekomst een belangrijkere rol krijgt, kan het ontwerp worden uitgebreid richting een architectuur met hogere beschikbaarheid zonder het netwerkfundament te wijzigen.

3

# Detailontwerp

In dit hoofdstuk wordt het netwerkontwerp verder uitgewerkt op detailniveau per locatie. Waar in het architectuurontwerp de globale structuur en ontwerpkeuzes zijn vastgelegd, richt dit hoofdstuk zich op de concrete invulling van die keuzes binnen de afzonderlijke vestigingen van TropoMetrics.

Per locatie wordt beschreven hoe de netwerkcomponenten zijn ingericht, hoe deze met elkaar verbonden zijn en welke rol zij vervullen binnen het totale netwerk. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke functie van elke locatie, zoals de hoofdlocatie Delft met centrale diensten en de nevenlocaties Aruba en Melbourne met een ondersteunende rol.

Het detailontwerp laat zien hoe het architectuurontwerp praktisch kan worden gerealiseerd met routers, switches en netwerksegmentatie, zonder hierbij direct in te gaan op volledige configuraties. Op deze manier vormt dit hoofdstuk de brug tussen het conceptuele ontwerp en de daadwerkelijke implementatie van het netwerk.

## 3.1. Delft

De locatie Delft fungeert als het hoofdkantoor van TropoMetrics en is de grootste en meest centrale locatie binnen het netwerk. In Delft zijn alle afdelingen aanwezig en daarnaast worden hier de interne IT-diensten, het rekencluster en de publiek toegankelijke diensten gehost. Omdat deze locatie een cruciale rol speelt binnen de organisatie, is het netwerkontwerp gericht op hoge beschikbaarheid, schaalbaarheid en een duidelijke scheiding van netwerkfuncties.

Voor Delft is gekozen voor een redundante collapsed-core netwerktopologie. In dit ontwerp vormen twee multilayer switches gezamenlijk de kern van het netwerk. Deze switches verzorgen zowel de distributie als de routing tussen de verschillende netwerksegmenten. Door te werken met twee multilayer switches wordt voorkomen dat één enkel apparaat een single point of failure vormt. Alle access switches zijn redundant aangesloten op beide multilayer switches, waardoor het netwerk operationeel blijft bij uitval van een uplink of één van de core-apparaten.

De multilayer switches zijn onderling verbonden via een EtherChannel. Hierdoor wordt niet alleen extra bandbreedte gerealiseerd, maar ook redundantie op linkniveau. Een vergelijkbare opzet is toegepast in de koppeling richting de WAN-routers. In Delft zijn twee routers geplaatst die samen zorgen voor de verbinding met de ISP en het BGP-VPN naar de andere locaties. Deze routers zijn zowel onderling als richting de core redundant verbonden, zodat ook de WAN-connectiviteit geen enkelvoudig faalpunt bevat.

In het netwerk wordt op verschillende plekken gebruikgemaakt van EtherChannel. Hierbij worden meerdere fysieke verbindingen samengevoegd tot één logische verbinding. Dit zorgt voor extra bandbreedte en biedt redundantie, waardoor de verbinding actief blijft wanneer één van de links uitvalt. Omdat deze opzet kan leiden tot meerdere netwerkpaden, wordt Spanning Tree Protocol gebruikt om lussen te voorkomen en de stabiliteit van het netwerk te behouden. Door per VLAN vaste root-bridges te definiëren blijft het netwerk overzichtelijk en goed beheersbaar.

Het netwerk in Delft is logisch gesegmenteerd in meerdere VLAN’s. Deze segmentatie is toegepast om verschillende typen verkeer van elkaar te scheiden en zo prestaties, beheerbaarheid en beveiliging te verbeteren. Medewerkers maken gebruik van aparte VLAN’s voor bedrade en draadloze toegang, terwijl gastgebruikers volledig gescheiden zijn van interne systemen. Daarnaast zijn er afzonderlijke segmenten ingericht voor interne servers, het rekencluster, publiek toegankelijke diensten en netwerkbeheer. Elk VLAN vormt een eigen netwerksegment, waarbij routing tussen de VLAN’s plaatsvindt op de multilayer switches.

De serveromgeving binnen Delft is logisch verdeeld over de netwerksegmenten. Interne servers zijn ondergebracht in het intranetsegment, zodat deze alleen intern bereikbaar zijn. Diensten die vanaf het internet toegankelijk moeten zijn, zijn geplaatst in een apart DMZ-segment. Deze scheiding beperkt het risico dat een extern bereikbare dienst directe toegang kan krijgen tot interne systemen. Het beheer van netwerkapparatuur vindt plaats via een apart managementsegment, dat alleen toegankelijk is voor de IT-afdeling.

Bij het ontwerp van het Delft-netwerk is nadrukkelijk rekening gehouden met beveiliging. Door het toepassen van netwerksegmentatie worden ongewenste verbindingen tussen gebruikers, servers en beheernetwerken voorkomen. Gastnetwerken zijn volledig gescheiden van bedrijfsnetwerken en beheerinterfaces zijn niet toegankelijk voor reguliere gebruikers. Verdere beveiligingsmaatregelen, zoals toegangsbeperkingen tussen segmenten, worden in latere hoofdstukken technisch uitgewerkt.

## 3.2. Aruba

De locatie Aruba is binnen het netwerkontwerp ingericht als nevenlocatie met een ondersteunende rol. Op deze locatie bevinden zich uitsluitend marketing- en salesmedewerkers en worden geen centrale diensten of servers gehost. Het detailontwerp is daarom gericht op eenvoud, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie, terwijl het volledig aansluit op de centrale architectuur van TropoMetrics.

De netwerkinfrastructuur van Aruba bestaat uit één router die fungeert als centraal knooppunt voor de locatie. Deze router verzorgt de verbinding met het WAN richting Delft via de door de ISP geleverde BGP-VPN-verbinding en biedt daarnaast directe internettoegang via de lokale ISP (local breakout). Door deze functies te combineren in één component blijft het ontwerp overzichtelijk en beheersbaar.

Achter de router bevindt zich de lokale switchinglaag waarop werkplekken en eventuele draadloze toegangspunten zijn aangesloten. De router verzorgt de routing tussen het lokale subnet en het WAN. Er is bewust geen redundante router of firewall geplaatst. De reden hiervoor is dat Aruba geen bedrijfskritische diensten aanbiedt en dat uitval van deze locatie geen directe impact heeft op klanten of kernprocessen van TropoMetrics.

De gekozen opzet sluit goed aan bij het totale netwerkontwerp. Aruba maakt gebruik van dezelfde WAN-architectuur en routeringsprincipes als de andere locaties, waardoor configuraties grotendeels herbruikbaar zijn. Dit vereenvoudigt beheer en troubleshooting en verlaagt de operationele complexiteit. Mocht de locatie Aruba in de toekomst een grotere rol krijgen, dan kan het ontwerp relatief eenvoudig worden uitgebreid met extra componenten zonder aanpassing van het netwerkfundament.

## 3.3. Melbourne

De locatie Melbourne heeft, net als Aruba, een ondersteunende rol binnen TropoMetrics en is primair ingericht voor marketing- en salesactiviteiten. Om consistentie en beheersbaarheid te waarborgen, is het netwerkontwerp van Melbourne vrijwel identiek aan dat van Aruba.

Ook in Melbourne is gekozen voor één router als centraal netwerkcomponent. Deze router verzorgt de WAN-verbinding richting Delft via de BGP-VPN van de ISP en handelt lokaal internetverkeer af via de eigen internetverbinding. Door gebruik te maken van local breakout wordt voorkomen dat internetverkeer onnodig via de hoofdlocatie wordt geleid, wat de prestaties voor gebruikers op locatie verbetert.

De lokale router is gekoppeld aan een eenvoudige switchinglaag voor de werkplekken. Net als bij Aruba is geen redundante infrastructuur toegepast. Deze keuze is bewust gemaakt omdat Melbourne geen centrale diensten host en een hogere beschikbaarheid geen functionele meerwaarde biedt in verhouding tot de extra kosten.

Door Melbourne volgens hetzelfde ontwerpprincipe als Aruba op te zetten, ontstaat een uniform model voor nevenlocaties binnen TropoMetrics. Dit maakt het netwerk voorspelbaar en schaalbaar. Nieuwe nevenlocaties kunnen volgens hetzelfde ontwerp worden toegevoegd, terwijl bestaande locaties eenvoudig kunnen worden opgeschaald indien hun rol binnen de organisatie verandert.

## 3.4 Kosten

In dit hoofdstuk wordt een globale kosteninschatting gegeven voor de netwerkapparatuur die nodig is voor het voorgestelde netwerkontwerp. De kosten zijn gebaseerd op de aanschaf van fysieke netwerkcomponenten zoals routers, switches, access points en bekabeling.

Kosten voor configuratie, implementatie, beheer en onderhoud zijn niet meegenomen in deze inschatting. Ook eindapparatuur zoals pc’s, laptops en printers vallen buiten scope en zijn daarom niet opgenomen in het kostenoverzicht.

Voor de kostenberekening is aangenomen dat alle netwerkapparatuur per locatie op dezelfde etage is geplaatst. Hierdoor is uitgegaan van relatief korte kabellengtes en zijn geen extra kosten meegenomen voor verticale bekabeling of complexe kabeltrajecten. De genoemde bedragen zijn indicatief en bedoeld om een realistisch beeld te geven van de benodigde investeringen in netwerkapparatuur.

| Apparatuur | Aantal | Toelichting | Richtprijs per stuk (€) | Totaal (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cisco ISR 4331 Router (Delft) | 2 | High-end router met firewall en extra modules (Delft) | 1.800 | 3.600. |
| Cisco ISR 4331 Router (Aruba & Melbourne) | 2 | Routers met firewallfunctie (Aruba, Melbourne) | 1.200 | 2.400 |
| Cisco Catalyst 9300 (MLS) | 2 | Core/distribution switches (Delft) | 5.000 | 10.000 |
| Cisco Catalyst 9200 (48-poorts) | 3 | Access switches voor STAFFNET | 5.000 | 15.000 |
| Cisco Catalyst 9200 (24-poorts) | 4 | Access switches voor DMZ & INTRANET | 1.700 | 5.100 |
| Ubiquiti UniFi 6 Enterprise | 3 | Access points voor draadloos netwerk | 380 | 1.140 |
| Dell PowerEdge R640 | 2 | Servers voor dienst + intranet | 4.470 | 13.410 |
| CAT6a solid 100 m | 2 | Schatting van benodigd aantal meters kabel | 113 | 226 |
| CAT6a stranded 50 m | 2 | Schatting van benodigd aantal meters kabel | 58,88 | 117. |
| Totaal |  |  |  | ±50.993 |

Voor de netwerkapparatuur is gekozen voor enterprise-geschikte componenten die passen bij een organisatie die eigen diensten aanbiedt. De geselecteerde routers en switches bieden voldoende capaciteit, redundantie en uitbreidingsmogelijkheden voor de huidige situatie en toekomstige groei.

Voor de locatie Delft is zwaardere apparatuur toegepast vanwege de centrale rol van deze locatie en de aanwezigheid van meerdere diensten en netwerksegmenten. Voor de andere locaties is gekozen voor dezelfde routerlijn, maar in een eenvoudigere uitvoering.

De gekozen bekabeling is gebaseerd op CAT6a, zodat hoge snelheden en EtherChannel-verbindingen mogelijk zijn. De aantallen zijn gebaseerd op een schatting binnen één etage, inclusief een beperkte reserve. De genoemde prijzen zijn indicatief en bedoeld om een realistisch beeld te geven van de benodigde investeringen in netwerkapparatuur.

4

# IP-Plan

Dit hoofdstuk beschrijft het IP-plan van het netwerk van TropoMetrics. In het IP-plan is vastgelegd hoe IP-adressen zijn verdeeld over locaties, VLAN’s en netwerksegmenten. Het IP-plan vormt de basis voor de technische inrichting van het netwerk en ondersteunt het detailontwerp zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.

## 4.1 Algemeen ontwerp IP-adressering

Voor het netwerk van TropoMetrics is gekozen voor een duidelijke en schaalbare IP-adresseringsstructuur. Het IP-plan sluit direct aan op de netwerksegmentatie en topologie zoals beschreven in het detailontwerp. Zowel IPv4 als IPv6 zijn toegepast in een dual-stack ontwerp, zodat het netwerk voorbereid is op toekomstige groei en moderne netwerktoepassingen.

Voor IPv4 wordt gebruikgemaakt van private adressen. Per VLAN is een volledig subnet toegewezen, zodat voldoende ruimte beschikbaar blijft voor uitbreiding zonder herontwerp van het netwerk. De default gateway is in elk subnet vastgelegd op het eerste bruikbare adres, zodat de adressering consistent en herkenbaar blijft. Voor eindgebruikers wordt gebruikgemaakt van DHCP, terwijl servers en netwerkapparatuur statisch zijn geadresseerd.

Voor IPv6 is gebruikgemaakt van de toegewezen organisatie-prefix. De IPv6-adressering is opgezet volgens gangbare richtlijnen, waarbij elk VLAN een eigen /64-prefix krijgt. Hierdoor is het netwerk overzichtelijk, schaalbaar en eenvoudig te beheren.

## 4.2 IPv4-adresseringsplan

Het IPv4-adresseringsplan beschrijft de interne netwerkadressering van TropoMetrics en is opgebouwd per locatie en per netwerksegment. De adressering sluit direct aan op de VLAN-structuur zoals beschreven in het detailontwerp. Voor elk VLAN is een volledig subnet toegewezen, zodat voldoende ruimte beschikbaar is voor groei en uitbreiding zonder dat herstructurering van het IP-plan nodig is.

Binnen de gebruikersnetwerken worden IP-adressen automatisch uitgegeven via DHCP. Dit geldt voor zowel bedrade als draadloze netwerken voor medewerkers en gasten. Door gebruik te maken van DHCP wordt het beheer vereenvoudigd en kunnen apparaten zich flexibel binnen het netwerk verplaatsen. Binnen elk subnet is daarnaast een deel van de adressen gereserveerd voor statische toewijzing. Deze statische adressen worden gebruikt voor servers, netwerkapparatuur en andere vaste componenten waarvoor een voorspelbaar IP-adres beter is.

De interne servernetwerken, zoals het intranetsegment, het rekencluster en het DMZ-segment, maken uitsluitend gebruik van statische IPv4-adressen. Dit verhoogt de beheersbaarheid en maakt het eenvoudiger om monitoring, logging en beveiligingsmaatregelen toe te passen. Voor het beheer van netwerkapparatuur is een apart managementsegment ingericht, dat  statisch is geadresseerd en niet toegankelijk is voor reguliere gebruikers.

De kleinere locaties Aruba en Melbourne volgen dezelfde IPv4-structuur als Delft, maar op kleinere schaal. Door dezelfde opzet per locatie te hanteren blijft het netwerk consistent en overzichtelijk, wat het beheer vereenvoudigt en fouten voorkomt.

## 4.3 IPv6-adresseringsplan

Naast IPv4 is binnen het netwerk ook IPv6 ingericht. Hiervoor is de IPv6-range gebruikt die in de projectbeschrijving is toegewezen aan TropoMetrics. De IPv6-adressering is logisch opgebouwd per locatie. Elke locatie heeft een eigen deel van de IPv6-range gekregen, zodat de adressering overzichtelijk blijft en makkelijk is uit te breiden. Binnen elke locatie heeft elk VLAN een eigen /64-subnet.

Voor netwerken waar gebruikers op werken worden IPv6-adressen automatisch toegekend met behulp van SLAAC. Apparaten krijgen hiermee zelf een IPv6-adres op basis van informatie die door de router wordt geadverteerd. Dit zorgt ervoor dat gebruikers zonder extra configuratie gebruik kunnen maken van IPv6. Voor servers en netwerkapparatuur is gekozen voor vaste IPv6-adressen, zodat deze systemen altijd bereikbaar zijn op hetzelfde adres en eenvoudig te beheren blijven.

## 4.4 WAN-adressering

De WAN-adressering is gescheiden gehouden van de interne netwerkadressering. Voor de verbindingen tussen de routers en de ISP zijn aparte WAN-subnetten ingericht die uitsluitend worden gebruikt voor router-tot-router communicatie. Deze subnetten maken geen deel uit van de interne VLAN-structuur en worden alleen toegepast op de WAN-interfaces van de routers.

In Delft zijn twee WAN-routers geplaatst om redundantie en beschikbaarheid te waarborgen. Beide routers beschikken over een eigen WAN-adres en een bijbehorend ISP next-hop adres. Hierdoor blijft externe connectiviteit beschikbaar bij uitval van één router of WAN-link. De locaties Aruba en Melbourne beschikken elk over één WAN-router met een eigen WAN-subnet richting de ISP.

De volledige uitwerking van het IP-plan, inclusief zowel IPv4- als IPv6-adressering, is opgenomen in bijlage (x): IP-plan TropoMetrics.

5

# Netwerkprotocollen

## 5.1 Open Shortest Path First (OSPF)

OSPF is een link-state routingprotocol dat speciaal is ontworpen voor IPv6-netwerken. Het werkt door routers informatie uit te laten wisselen over hun directe verbindingen, waarna elke router zelfstandig de optimale route naar elk netwerksegment berekent met behulp van Dijkstra’s algoritme. Het ondersteunt een hiërarchische structuur met meerdere areas, waardoor grote netwerken logisch en schaalbaar blijven.

Omdat TropoMetrics een dual-stack netwerk gebruikt (IPv4 en IPv6), is OSPF nodig om IPv6-verkeer dynamisch te routeren. Het protocol is robuust, convergeert snel bij netwerkveranderingen en is vendor-onafhnakelijk. Dankzij de area-structuur kunnen we de hoofdlocatie (Delft) en de andere locaties (Aruba en Melbourne) logisch scheiden, wat het beheer vereenvoudigt en de stabiliteit verhoogt.

In ons ontwerp is Delft ingericht als Area 0, de backbone van het OSPF-netwerk. Hier draaien de multilayer switches en core-routers die verantwoordelijk zijn voor de routing tussen alle VLAN’s binnen de hoofdlocatie, zoals STAFFNET, CALCNET, INTRANET, DMZNET en MANAGEMENT. Aruba en Melbourne worden elk als aparte stub areas gekoppeld aan Area 0. Deze stub areas ontvangen enkel een default route van Delft en hoeven geen volledige routingtabellen bij te houden, wat de belasting op hun routers verlaagt en het beheer vereenvoudigt. Binnen elke locatie worden VLAN’s via OSPF gerouteerd, waarbij authenticatie wordt toegepast om route-injectie te voorkomen. De configuratie is afgestemd op redundantie en segmentatie: alleen geautoriseerde routes worden geadverteerd, en inter-VLAN verkeer wordt via ACL’s gecontroleerd.

## 5.2 Border Gateway Protocol (BGP)

BGP is het standaard protocol voor route-uitwisseling tussen autonome systemen, zoals bedrijven en internetproviders. Het werkt met path vector routing, waarbij routers informatie delen over welke netwerken ze kunnen bereiken en via welke AS-nummers. BGP is ontworpen voor grootschalige WAN-omgevingen en vormt de ruggengraag van het internet.

TropoMetrics gebruikt BGP om de WAN-verbindingen tussen Delft, Aruba en Melbourne te beheren via een BGP-VPN geleverd door de ISP. BGP maakt het mogelijk om routes selectief te adverteren, redundantie in te bouwen en controle te houden over welke netwerken bereikbaar zijn. Het protocol is stabiel, schaalbaar en geschikt voor multi-site omgevingen.

In Delft draaien twee core-routers BGP met de ISP, elk met een eigen WAN-subnet en next-hop. Aruba en Melbourne hebben elk één BGP-router die via de VPN met Delft communiceert. BGP zorgt voor route-uitwisseling tussen de locaties, waarbij filtering en prefix-limieten worden toegepast om route leaks te voorkomen.

## 5.3 Virtual Private Network (VPN)

Een VPN creëert een beveiligde tunnel tussen netwerken via het publieke internet. Door encryptie wordt alle data beschermd tegen afluisteren of manipulatie. VPN’s kunnen worden gebruikt voor site-to-site verbindingen of voor externe toegang door medewerkers.

Omdat TropoMetrics gevoelige data verwerkt (zoals klantgegevens, API-keys en weerdata), is versleuteling van netwerkverkeer essentieel. De locaties zijn geografisch verspreid en verbonden via het internet, dus een VPN is nodig om veilige communicatie te garanderen. Ook voor thuiswerkers is een VPN vereist om toegang te krijgen tot interne systemen.

Er zijn IPsec site-to-site VPN’s opgezet tussen Delft, Aruba en Melbourne. Deze tunnels lopen over de WAN-verbindingen en zijn geïntegreerd met BgP-routing. Voor externe toegang is een remote-access VPN beschikbaar, waarbij gebruikers zich authentiseren en alleen toegang krijgen tot specifieke VLAN’s. VPN-verkeer wordt gecontroleerd via firewallregels en logging.

## 5.4 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

VRRP zorgt ervoor dat meerdere routers samen één virtuele gateway vormen. Als de actieve router uitvalt, neemt een andere automatisch de rol over. Voor eindgebruikers blijft de gateway IP hetzelfde, waardoor de failover onzichtbaar is.

In Delft draaien veel centrale diensten, dus beschikbaarheid is erg belangrijk. VRRP voorkomt dat uitval van een router leidt tot netwerkonderbreking. Het protocol is eenvoudig te implementeren en werkt goed samen met dynamische routingprotocollen zoals OSPF en BGP.

De twee core-routers in Delft zijn geconfigureerd met een VRRP. Eén router is de master, de andere de backup. Het virtuele gateway-adres wordt geadverteerd via DHCP en statistische configuratie. Bij uitval van de master neemt de backup direct over, zonder dat gebruikers iets merken. VRRP is ook gekoppeld aan monitoring, zodat failovers worden gelogd.

## 5.5 Simple Network Management Protocol (SNMP)

SNMP is een protocol waarmee netwerkapparaten statusinformatie en statistieken kunnen doorgeven aan een centrale beheeromgeving. Versie 3 biedt extra authenticatie, encryptie en toegangscontrole, wat essentieel is voor veilige monitoring.

SNMPv3 is gekozen vanwege de beveiligingsverbeteringen ten opzichte van oudere versies. TropoMetrics wil het netwerk proactief monitoren en snel kunnen reageren op storingen. SNMPv3 maakt dit mogelijk zonder dat gevoelige informatie onversleuteld wordt verzonden.

Alle switches en routers draaien SNMPv3 en sturen logs en statistieken naar een centrale logserver in Delft. Alleen het IT-team heeft toegang via het managementsegment. Monitoring gebeurt via Prometheus en Grafana, waarbij alerts worden gegenereerd bij afwijkingen. SNMP-community’s zijn versleuteld en alleen toegankelijk via trusted interfaces.

## 5.6 Network Time Protocol (NTP)

NTP zorgt ervoor dat alle apparaten in het netwerk dezelfde tijd gebruiken. Dit is belangrijk voor logbestanden, certificaten, authenticatie en troubleshooting.

Zonder NTP zouden logs niet op elkaar aansluiten en zouden certificaten verlopen of foutief worden gevalideerd. Tijdssynchronisatie is essentieel voor een goed beveiligd en beheersbaar netwerk.

Alle netwerkapparaten synchroniseren hun klok met een centrale NTP-server in Delft. Aruba en Melbourne gebruiken deze server via de VPN. De NTP-server is redundant en wordt gemonitord via SNMP.

## 5.7 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP geeft automatisch IP-adressen en netwerkinstellingen aan apparaten die verbinding maken met het netwerk. Het voorkomt handmatige configuratie en ondersteunt mobiliteit.

DHCP maakt het beheer eenvoudiger en voorkomt fouten. Vooral voor gebruikersapparaten en gastnetwerken is automatische adressering essentieel.

In elke VLAN is DHCP actief via een centrale server of relay. Medewerkers en gasten krijgen automatisch een IP-adres. Servers, netwerkapparatuur en managementinterfaces krijgen vaste adressen buiten het DHCP-bereik. DHCP-snooping is ingeschakeld om misbruik te voorkomen.

## 5.8 Domain Name System (DNS)

DNS vertaalt hostnamen naar IP-adressen, zodat gebruikers en applicaties eenvoudig  verbinding kunnen maken met systemen.

DNS is vrij handig voor gebruiksvriendelijkheid en applicaties. Zonder DNS zouden gebruikers IP-adressen moeten onthouden, wat foutgevoelig is.

In Delft draait een interne DNS-server die namen van interne systemen en diensten beheert. Voor externe namen wordt gebruikgemaakt van publieke DNS-servers of de DNS van de ISP. DNS verkeer wordt gefilterd via firewallregels en logging is actief voor troubleshooting.

6

# Dienst

De aangeboden dienst in kwestie betreft een ontwikkelde weersdienst die via een web-API real-time en historische meteorologische data beschikbaar stelt aan externe afnemers. Deze dienst wordt geplaatst in de DMZ van het netwerk, zodat de applicatie vanaf het internet bereikbaar is zonder directe toegang te geven tot het interne bedrijfsnetwerk. De DMZ functioneert hierbij als een afgeschermde zone tussen het publieke netwerk en de interne infrastructuur, waarbij alleen strikt noodzakelijke verbindingen zijn toegestaan. Externe gebruikers kunnen de dienst uitsluitend benaderen via HTTPS, terwijl de dienst zelf alleen via een beveiligde backend-verbinding communiceert met interne servers in het INTRANET-segment voor bijvoorbeeld dataverwerking en opslag. Door deze plaatsing wordt het risico beperkt dat een eventuele kwetsbaarheid in de dienst kan leiden tot toegang tot interne systemen, wat aansluit bij het zero-trust principe en de security-eisen uit het Programma van Eisen. Een uitgebreidere technische en functionele beschrijving van de dienst is opgenomen in de bijbehorende paper [1].

7

# Security architectuur

Omdat TropoMetrics werkt met gevoelige data (weerdata, klantgegevens, API-keys) en verschillende diensten aan zal bieden (API, webportal, alerts), is beveiliging een essentieel onderdeel van het netwerkontwerp. De security-architectuur is zo opgezet dat een externe partij het netwerk veilig kan implementeren op basis van dit ontwerprapport, zonder aanvullende ontwerpkeuzes te hoeven maken.
Deze architectuur is opgesteld aan de hand van het Programma van Eisen dat voorafgaand is uitgewerkt [2].

## 7.1 Uitgangspunten en ontwerpprincipes

De architectuur volgt het principe van defense in depth, waarbij beveiliging niet afhankelijk is van één maatregel, maar wordt afgedwongen op meerdere lagen in het netwerk [3].

### Defense in Depth

Defense in depth betekent dat beveiliging wordt toegepast op meerdere niveaus tegelijk. Als één beveiligingslaag faalt, voorkomt een volgende laag dat een aanval direct impact heeft op het hele netwerk of vertraagd het een threat actor genoeg dat er tijdig door het systeem of de organisatie kan worden ingegrepen.

Binnen dit ontwerp zijn de volgende lagen onderscheiden:

- Fysieke beveiliging (serverruimte en apparatuur)

- Netwerksegmentatie (VLAN’s en zones)

- Netwerkbeveiliging (ACL’s, firewallregels)

- Transportbeveiliging (VPN, TLS)

- Applicatiebeveiliging (API-keys, authenticatie)

- Monitoring en logging

### Zero-Trust benadering

Het netwerk is ontworpen volgens het zero-trust principe. Dit houdt in dat geen enkel netwerksegment of systeem standaard wordt vertrouwd, ook niet als het zich binnen het interne netwerk bevindt [4].

Concreet betekent dit:

- Elk netwerksegment is gescheiden in een eigen VLAN

- Verkeer tussen VLAN’s is standaard geblokkeerd

- Alleen expliciet toegestane communicatie is toegestaan via firewallregels of ACL’s

De reden voor deze aanpak is dat een compromittering van één systeem (bijvoorbeeld een gebruikers-PC) niet mag leiden tot toegang tot andere delen van het netwerk, zoals servers of de DMZ.

## 7.2 Netwerksegmentatie en VLAN-structuur

### Segmentatie per functie

Het netwerk is logisch gesegmenteerd in de volgende hoofdsegmenten:

- STAFFNET – werkplekken en Wi-Fi voor medewerkers

- INTRANET – interne servers en Kubernetes-cluster

- CALCNET – rekencluster voor weerberekeningen

- DMZNET – publiek toegankelijke diensten (API, webportal, alerts)

Door deze scheiding wordt voorkomen dat bijvoorbeeld een externe gebruiker direct toegang kan krijgen tot interne systemen [5].

### Inter-VLAN verkeer

Inter-VLAN verkeer wordt niet vrij gerouteerd. Alle communicatie tussen VLAN’s loopt via firewallregels of aanvullende ACL’s op de multilayer switches.

Dit zorgt ervoor dat per datastroom expliciet kan worden vastgelegd:

- Welke bron met welke bestemming mag communiceren

- Over welke poorten en protocollen

Deze maatregel is nodig om misconfiguraties en ongewenste laterale beweging binnen het netwerk te voorkomen.

## 7.3 Switch security

### Access switches (Catalyst 2950)

De access switches vormen het aansluitpunt voor eindgebruikers en zijn daarom een belangrijk beveiligingsrisico. Daarom zullen de volgende principes worden toegepast om het risico te mitigeren of minimaliseren [6].

Port security:

Op alle poorten van de switches wordt port security toegepast:

- Maximaal één MAC-adres per poort

- Sticky MAC-adressen

- Bij overtreding wordt de poort automatisch uitgeschakeld (err-disabled)

Deze maatregel voorkomt dat onbevoegde apparaten of switches op het netwerk worden aangesloten.

DHCP Snooping en ARP-beveiliging:

Om misbruik van DHCP en ARP te voorkomen:

- DHCP Snooping is actief op alle VLAN’s

- Alleen uplinks naar de multilayer switches zijn trusted

- Dynamic ARP Inspection (ARP) wordt gebruikt op basis van de DHCP Snooping database

Dit voorkomt aanvallen waarbij een aanvaller zich voordoet als DHCP- of gateway-server.

Verdere L2-hardering:

Om de kans op loops, broadcast storms en ongeplande netwerkstoringen te verminderen, maar ook het voorkomen van ongewenste toegang zullen ook de volgende maatregelen worden toegepast in het netwerk:

- Ongebruikte poorten zijn uitgeschakeld en toegewezen aan een ongebruikte VLAN

- BPDU Guard op accesspoorten

- Storm control voor broadcast- en multicastverkeer

### Multilayer switches (Catalyst 3650)

De multilayer switches vormen de collapsed core van het netwerk.

ACL’s op SVI’s:

Op elke SVI worden ACL’s toegepast die bepalen:

- Welke VLAN’s met elkaar mogen communiceren

- Welke protocollen toegestaan zijn

Hiermee wordt segmentatie logisch én technisch afgedwongen.

Control Plane Protection:

Om de switches zelf te beschermen worden de volgende maatregels genomen:

- Managementverkeer wordt beperkt tot een management-VLAN

- SSH wordt gebruikt in plaats van Telnet

- Onnodige services zijn uitgeschakeld

Dit verkleint de kans op DoS-aanvallen gericht op de netwerkapparatuur zelf.

## 7.4 Router- en WAN-beveiliging

Site-to-Site VPN:

Alle externe locaties (Aruba en Melbourne) zijn via een site-to-site IPsec VPN verbonden met Delft. Hiermee zal verkeer versleuteld (bijv. AES-256) over de ISP.

Deze maatregel is noodzakelijk omdat data tussen locaties anders onbeschermd over het internet zou worden verstuurd. Dit moet worden voorkomen.

Routing security:

Om routingproblemen te voorkomen:

- Alleen bekende prefixes worden geaccepteerd

- Geen transit-routing tussen locaties

- Beperkingen op het aantal routes

Dit voorkomt route leaks en ongewenste verkeersstromen.

## 7.5 Firewall en DMZ-beveiliging

Zone-based firewalling:

De firewall is opgebouwd uit zones:

- WAN

- DMZ

- INTRANET

- CALCNET

- STAFFNET

- MANAGEMENT

Tussen deze zones geldt standaard een deny-all policy. Alleen expliciet toegestane verbindingen worden toegestaan.

DMZ-beveiliging:

De DMZ bevat publiek toegankelijke diensten en is daarom extra streng beveiligd:

- Geen directe toegang van DMZ naar interne netwerken

- Alleen noodzakelijke backend-verbindingen zijn toegestaan

- NAT en filtering vindt plaats op de firewall

Dit beperkt de impact als een DMZ-server wordt gecompromitteerd.

IDS/IPS:

Als aanvullende beveiliging kan een IDS/IPS in de DMZ worden geplaatst om aanvallen te detecteren en verdacht verkeer te blokkeren.

## 7.6 Server- en Kubernetes Security

Netwerkisolatie binnen Kubernetes:

Binnen het Kubernetes-cluster:

- Worden Namespaces gebruikt voor test en productie

- Network-policies blokkeren verkeer standaard

- Alleen noodzakelijke pod-communicatie is toegestaan

Dit voorkomt dat een kwetsbare applicatie toegang krijgt tot andere services.

Authenticatie en API-beveiliging:

Toegang tot de API verloopt via:

- API-keys per klant

- TLS-versleuteling

- Rate limiting

Dit voorkomt misbruik en zorgt ervoor dat klanten alleen toegang hebben tot hun eigen data.

## 7.7 Monitoring, Logging en Incident response

Logging:

Alle netwerkapparatuur en servers sturen logs naar een centrale logserver. Logs worden minimaal 30 dagen opgeslagen. Het maximale termijn voor het opslaan van de loggegevens is afhankelijk van hoe de organisatie om wilt gaan met historische netwerkgegevens.

Monitoring en alerts:

Met het gebruik van Prometheus en Grafana kunnen de beschikbaarheid, performance en netwerkbelasting worden gemonitord. Hiermee zijn wij ook in staat om automatisch alerts te laten genereren wanneer er afwijkingen ontstaan. Door deze incidenten vroegtijdig te kunnen detecteren kunnen er snel maatregelen worden genomen om dit incident te verhelpen.

Incident response:

Volgens ITIL zal er een basis incident-responseproces worden gedefinieerd. Door dit proces voorafgaand op te stellen kunnen incidenten op een gestroomlijnde manier worden behandeld:

- Detectie via monitoring of logging

- Analyse en isolatie van het probleem

- Herstel of rollback

- Evaluatie en documentatie

## 7.8 Fysieke- en organisatorische beveiliging

Om fysieke beveiliging voldoende te borgen zal een netwerkruimte in worden gericht waarin de netwerkapparatuur in racks wordt geplaatst. Deze ruimte zal voorzien worden van UPS/noodstroom en de netwerkcomponenten zullen op een professionele manier worden bekabeld met desbetreffende labels om duidelijk overzicht te bewaren. 
Deze stappen verminderen de kans op menselijke fouten of storingen in het netwerk en voorkomt onbevoegde toegang tot de apparatuur.

Voor beheer- en changemanagement zullen alle configuraties worden beheerd via GitLab met behulp van versiebeheer zodat deze makkelijk kunnen worden herleid naar een bron en eventueel worden teruggedraaid via CI/CD. Deze maatregel verkleint de kans op misconfiguraties en verhoogt de betrouwbaarheid van het netwerk.

8

# Configuraties

### Security

De security-configuraties in dit hoofdstuk zijn uitgewerkt op basis van locatie Delft, omdat deze locatie de meeste netwerksegmenten en de hoogste complexiteit bevat. De vestigingen Aruba en Melbourne hebben een eenvoudiger netwerkontwerp en maken gebruik van dezelfde security-baseline. Voor deze locaties worden uitsluitend de relevante VLAN-ID’s, IP-adressen en subnetten aangepast. Alle overige securitymaatregelen, zoals port-security, trunk hardening, ACL-structuur, logging, monitoring en beheerbeveiliging, blijven identiek.

## 8.1. Switch

### Routing

SVI’s aanmaken:

S1> enable

S1# configure terminal

S1(config)# interface vlan 11

S1(config-if)# ip address 10.11.0.1 255.255.255.0

S1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:11::1/64

S1(config-if)# ip ospf 1 area 0

S1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0

S1(config-if)# exit

!

S1(config)# interface vlan 12

S1(config-if)# ip address 10.12.0.1 255.255.255.0

S1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:12::1/64

S1(config-if)# ip ospf 1 area 0

S1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0

S1(config-if)# exit

!

S1(config)# interface vlan 30

S1(config-if)# ip address 10.30.0.1 255.255.255.0

S1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:30::1/64

S1(config-if)# ip ospf 1 area 0

S1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0

S1(config-if)# exit

S1(config)# end

Redundantie:

Beide core-switches hebben dezelfde VLAN-interfaces zodat failover mogelijk is.

### Security

Basishardening en veilige management access (ALS/MLS):
De onderstaande configuratie verkleint de attack service door onnodige services uit te schakelen en voorkomt dat er “per ongeluk” DNS lookups op typefouten onstaan.

S1> enable

S1# configure terminal

S1(config)# no ip domain-lookup

S1(config)# service timestamps log datetime msec

S1(config)# service timestamps debug datetime msec

S1(config)# no ip http server

S1(config)# no ip http secure-server

S1(config)# no service pad

S1(config)# end

VLAN’s aanmaken (ALS/MLS):

Segmentatie is de basis van zero-trust. VLAN 60 is alleen voor beheer. VLAN 999 voorkomt VLAN-hopping en is uitgekozen voor ongebruikte poorten.

S1# configure terminal

S1(config)# vlan 11

S1(config-vlan)# name STAFFNET-MGMT_ADMIN

S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 12

S1(config-vlan)# name STAFFNET-MARKETING_SALES

S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 13

S1(config-vlan)# name STAFFNET-SUPPORT

S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 14

S1(config-vlan)# name STAFFNET-IT

S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 15

S1(config-vlan)# name STAFFNET-APPDEV

S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 16

S1(config-vlan)# name STAFFNET-METEO

S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 30

S1(config-vlan)# name INTRANET

S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 40

S1(config-vlan)# name CALCNET

S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 50

S1(config-vlan)# name DMZ

S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 60

S1(config-vlan)# name MGMT

S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 999

S1(config-vlan)# name BLACKHOLE_NATIVE

S1(config-vlan)# exit

S1(config)# end

Management IP (ALS):
Beheer loopt niet via STAFFNET maar via het aparte MGMT-netwerk. Dit maakt ACL’s en logging veiliger en overzichtelijker.
De default gateway die in de onderstaande configuratie is gebruikt kan later VRRP-virtual worden.

ALS1> enable

ALS1# configure terminal

ALS1(config)# interface Vlan60

ALS1(config-if)# description MGMT-SVI

ALS1(config-if)# ip address 192.168.60.10 255.255.255.0

ALS1(config-if)# no shutdown

ALS1(config-if)# exit

ALS1(config)# ip default-gateway 192.168.60.1

ALS1(config)# end

SSH-only Beheer en lokale login (ALS/MLS):
SSH voorkomt dat wachtwoorden leesbaar over het netwerk gaan (zoals bij Telnet). “login local” zorgt dat alleen lokale accounts toegang hebben.

S1# configure terminal

S1(config)# ip domain-name tropometrics.local

S1(config)# username admin privilege 15 secret STRONG_ADMIN_PASSWORD

S1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048

S1(config)# ip ssh version 2

S1(config)# line vty 0 4

S1(config-line)# login local

S1(config-line)# transport input ssh

S1(config-line)# exit

S1(config)# end

VTY beperken tot alleen MGMT subnet (ALS/MLS):
Zelfs als iemand een wachtwoord weet, kan die persoon zonder toegang tot VLAN 60 nog steeds niet inloggen.

S1# configure terminal

S1(config)# ip access-list standard MGMT_ONLY

S1(config-std-nacl)# permit 192.168.60.0 0.0.0.255

S1(config-std-nacl)# deny any

S1(config-std-nacl)# exit

S1(config)# line vty 0 4

S1(config-line)# access-class MGMT_ONLY in

S1(config-line)# transport input ssh

S1(config-line)# exit

S1(config)# end

Systlog, NTP en DNS (ALS/MLS):
Logging centraal plaats laten vinden is nodig voor incidentanalyse (volgens PvE minimaal 30 dagen hanteren). NTP-server is hier noodzakelijk om timestamps te synchroniseren tussen netwerkcomponenten. DNS-server voor makkelijk beheer.
Onderstaande configuratie werkt als voorbeeld configuratie voor de server-IP’s.

S1# configure terminal

S1(config)# logging host 192.168.30.20

S1(config)# logging trap informational

S1(config)# ntp server 192.168.30.21

S1(config)# ip name-server 192.168.30.10

S1(config)# end

SNMPv3 (MLS/ALS):
SNMPv3 voorkomt het gebruik van wachtwoorden zonder encryptie.

S1# configure terminal

S1(config)# snmp-server group MONITOR v3 priv

S1(config)# snmp-server user snmpuser MONITOR v3 auth sha AUTHPASS priv aes 256 PRIVPASS

S1(config)# snmp-server host 192.168.30.30 version 3 priv snmpuser

S1(config)# end

Port security en STP hardening op gebruikerspoorten (ALS):
Voorkomen dat iemand een extra switch of ander netwerkcomponent aansluit om in het netwerk te komen met gebruik van Port-security, voorkomen van STP-aanvallen/loops d.m.v. BPDU Guard en het voorkomen dat eindgebruikers netwerkinformatie kunnen zien door CDP uit te schakelen op gebruikerspoorten.

ALS1# configure terminal

ALS1(config)# interface FastEthernet0/5

ALS1(config-if)# description Werkplek - VLAN 12 (Marketing & Sales)

ALS1(config-if)# switchport mode access

ALS1(config-if)# switchport access vlan 12

ALS1(config-if)# switchport port-security

ALS1(config-if)# switchport port-security maximum 1

ALS1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

ALS1(config-if)# switchport port-security violation shutdown

ALS1(config-if)# spanning-tree portfast

ALS1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

ALS1(config-if)# no cdp enable

ALS1(config-if)# exit

ALS1(config)# end

Ongebruikte poorten uitzetten (ALS/MLS):
Poorten die niet in gebruik zijn worden uitgezet en in een ongebruikt VLAN gezet.

ALS1# configure terminal

ALS1(config)# interface range FastEthernet0/10 - 24

ALS1(config-if-range)# description Ongebruikte poorten

ALS1(config-if-range)# shutdown

ALS1(config-if-range)# switchport mode access

ALS1(config-if-range)# switchport access vlan 999

ALS1(config-if-range)# no cdp enable

ALS1(config-if-range)# exit

ALS1(config)# end

Trunk hardening (ALS):
Native VLAN veranderen naar 999 ipv 1 en nonegotiate inschakelen, allowed VLAN alleen op vooraf bepaalde VLAN’s en DHCP snooping trust alleen op uplinks en niet op gebruikerspoorten.

ALS1# configure terminal

ALS1(config)# interface FastEthernet0/1

ALS1(config-if)# description Uplink naar MLS1

ALS1(config-if)# switchport mode trunk

ALS1(config-if)# switchport trunk native vlan 999

ALS1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 11-16,30,40,50,60,999

ALS1(config-if)# switchport nonegotiate

ALS1(config-if)# ip dhcp snooping trust

ALS1(config-if)# exit

ALS1(config)# end

Trunk hardening (MLS):
Dynamic ARP Inspection (DAI) trust alleen op uplinks om ARP-spoofing door clients te voorkomen.

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# interface GigabitEthernet1/0/1

MLS1(config-if)# description Downlink naar ALS1

MLS1(config-if)# switchport mode trunk

MLS1(config-if)# switchport trunk native vlan 999

MLS1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 11-16,30,40,50,60,999

MLS1(config-if)# switchport nonegotiate

MLS1(config-if)# ip dhcp snooping trust

MLS1(config-if)# ip arp inspection trust

MLS1(config-if)# exit

MLS1(config)# end

DHCP snooping en DAI (MLS) :
Beschermt tegen rogue DHCP en ARP spoofing.

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ip dhcp snooping

MLS1(config)# ip dhcp snooping vlan 11-16,30,40,50,60

MLS1(config)# ip arp inspection vlan 11-16,30,40,50,60

MLS1(config)# end

Storm control (ALS):
Bescherming tegen broadcast storms.

ALS1# configure terminal

ALS1(config)# interface range FastEthernet0/2 - 9

ALS1(config-if-range)# storm-control broadcast level 5.00

ALS1(config-if-range)# storm-control multicast level 5.00

ALS1(config-if-range)# exit

ALS1(config)# end

## 8.2. Router

### Routing

OSPFv3 backbone Delft:

De core-routers in Delft draaien OSPFv3 in Area 0 en adverteren alle interne VLAN-prefixes

R1-Delft(config)# router ospf 1

R1-Delft(config-router)# router-id 1.1.1.1

R1-Delft(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

!

R1-Delft(config)# ipv6 router ospf 1

R1-Delft(config-rtr)# router-id 1.1.1.1

R1-Delft(config-rtr)# area 0 authentication ipsec spi 256 md5 key 123456

OSPFv3 stub areas Aruba/Melbourne:
De nevenlocaties draaien OSPFv3 in een stub area en ontvangen een default route van Delft.

R1-Aruba(config)# router ospf 1

R1-Aruba(config-router)# router-id 2.2.2.2

R1-Aruba(config-router)# network 10.11.0.0 0.0.0.255 area 1

R1-Aruba(config-router)# area 1 stub

BGP met ISP:
Delft adverteert interne prefixes via BGP en ontvangt externe routes.

R1-Delft(config)# router bgp 65001 R1-Delft(config-router)# neighbor 192.0.2.1 remote-as 65000 R1-Delft(config-router)# network 10.0.0.0 mask 255.255.0.0 R1-Delft(config-router)# network 2001:db8:10::/48

VRRP voor redundantie:
VRRP zorgt dat de routers in Delft samen één virtuele gateway presenteren.

R1-Delft(config)# interface g0/0

R1-Delft(config-if)# ip address 10.1.0.2 255.255.255.0

R1-Delft(config-if)# vrrp 1 ip 10.1.0.1

R1-Delft(config-if)# vrrp 1 priority 110

R1-Delft(config-if)# vrrp 1 preempt

### Security

Basishardening en SSH-only beheer:
Minimale services en veilig beheer.

R1-Delft> enable

R1-Delft# configure terminal

R1-Delft(config)# no ip domain-lookup

R1-Delft(config)# no ip http server

R1-Delft(config)# no ip http secure-server

R1-Delft(config)# no service pad

R1-Delft(config)# ip domain-name tropometrics.local

R1-Delft(config)# username admin privilege 15 secret STRONG_ADMIN_PASSWORD

R1-Delft(config)# crypto key generate rsa modulus 2048

R1-Delft(config)# ip ssh version 2

R1-Delft(config)# line vty 0 4

R1-Delft(config-line)# login local

R1-Delft(config-line)# transport input ssh

R1-Delft(config-line)# exit

R1-Delft(config)# end

VTY beperken tot MGMT subnet:
Routerbeheer alleen vanaf beheer-VLAN (60). Dit past goed bij zero-trust en reduceert risico bij compromise van STAFF VLAN’s.

R1-Delft# configure terminal

R1-Delft(config)# ip access-list standard MGMT_ONLY

R1-Delft(config-std-nacl)# permit 192.168.60.0 0.0.0.255

R1-Delft(config-std-nacl)# deny any

R1-Delft(config-std-nacl)# exit

R1-Delft(config)# line vty 0 4

R1-Delft(config-line)# access-class MGMT_ONLY in

R1-Delft(config-line)# transport input ssh

R1-Delft(config-line)# exit

R1-Delft(config)# end

WAN edge filtering en logging:
Dit is een “default deny” op de WAN-kant: alleen VPN-gerelateerd verkeer en niets anders. “log” helpt bij detectie/incidentanalyse.

R1-Delft# configure terminal

R1-Delft(config)# ip access-list extended WAN-IN

R1-Delft(config-ext-nacl)# remark Allow VPN/IPsec essentials (set peers elsewhere)

R1-Delft(config-ext-nacl)# permit udp any any eq isakmp

R1-Delft(config-ext-nacl)# permit udp any any eq 4500

R1-Delft(config-ext-nacl)# permit esp any any

R1-Delft(config-ext-nacl)# deny ip any any log

R1-Delft(config-ext-nacl)# exit

R1-Delft(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

R1-Delft(config-if)# description WAN naar ISP

R1-Delft(config-if)# ip access-group WAN-IN in

R1-Delft(config-if)# exit

R1-Delft(config)# end

Anti-spoofing op WAN:
Blokkeert verkeer met vervalste bronadressen (spoofing), wat vaak voorkomt bij scans/DoS.

R1-Delft# configure terminal

R1-Delft(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

R1-Delft(config-if)# ip verify unicast source reachable-via rx

R1-Delft(config-if)# exit

R1-Delft(config)# end

Centrale logging, NTP en DNS:
Zie toelichting bij “Switches”.

R1-Delft# configure terminal

R1-Delft(config)# logging host 192.168.30.20

R1-Delft(config)# logging trap informational

R1-Delft(config)# ntp server 192.168.30.21

R1-Delft(config)# ip name-server 192.168.30.10

R1-Delft(config)# end

SNMPv3 op router:
Zie toelichting bij “Switches”.

R1-Delft# configure terminal

R1-Delft(config)# snmp-server group MONITOR v3 priv

R1-Delft(config)# snmp-server user snmpuser MONITOR v3 auth sha AUTHPASS priv aes 256 PRIVPASS

R1-Delft(config)# snmp-server host 192.168.30.30 version 3 priv snmpuser

R1-Delft(config)# end

## 8.3. ACL’s

Management plane ACL (VTY):
Alleen beheer vanaf MGMT VLAN.

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ip access-list standard MGMT_ONLY

MLS1(config-std-nacl)# permit 192.168.60.0 0.0.0.255

MLS1(config-std-nacl)# deny any

MLS1(config-std-nacl)# exit

MLS1(config)# line vty 0 4

MLS1(config-line)# access-class MGMT_ONLY in

MLS1(config-line)# transport input ssh

MLS1(config-line)# exit

MLS1(config)# end

MGMT VLAN:
“least privilege” toepassen op het MGMT VLAN, omdat dit VLAN gebruikt wordt voor beheer van het netwerk.

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ip access-list extended MGMT_VLAN_IN

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow management to network devices (SSH)

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.60.0 0.0.0.255 any eq 22

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow SNMP to devices (if you poll devices)

MLS1(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.60.0 0.0.0.255 any eq 161

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow NTP/DNS/Syslog to infra servers

MLS1(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.60.0 0.0.0.255 host 192.168.30.21 eq 123

MLS1(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.60.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 53

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.60.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 53

MLS1(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.60.0 0.0.0.255 host 192.168.30.20 eq 514

MLS1(config-ext-nacl)# deny ip any any log

MLS1(config-ext-nacl)# exit

MLS1(config)# interface Vlan60

MLS1(config-if)# ip access-group MGMT_VLAN_IN in

MLS1(config-if)# end

STAFF VLAN (VLAN 11-16):
Gebruikers krijgen alleen wat ze nodig hebben (DNS/NTP/HTTPS). Alles anders wordt gelogd en geblokkeerd. De onderstaande configuratie is een template om te gebruiker voor ieder individuele VLAN in deze range. Het subnet en de ACL-naam moet aangepast worden naar het relevante alternatief volgens het IP-plan. Hier  wordt ook zero-trust als baseline gehanteerd.

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ip access-list extended STAFF12_IN

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow DNS to internal DNS

MLS1(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.12.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 53

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.12.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 53

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow NTP

MLS1(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.12.0 0.0.0.255 host 192.168.30.21 eq 123

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow HTTPS to DMZ (web/API)

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.12.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# remark Optionally allow HTTPS to INTRANET (intranet portal)

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.12.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# deny ip any any log

MLS1(config-ext-nacl)# exit

MLS1(config)# interface Vlan12

MLS1(config-if)# ip access-group STAFF12_IN in

MLS1(config-if)# end

INTRANET VLAN:
Inbound beperken en alleen toegang vanaf bekende segmenten/poorten.

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ip access-list extended INTRANET_IN

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow HTTPS from STAFF VLANs to intranet services

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.12.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.13.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.14.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.15.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.16.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow management from MGMT VLAN

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 22

MLS1(config-ext-nacl)# deny ip any any log

MLS1(config-ext-nacl)# exit

MLS1(config)# interface Vlan30

MLS1(config-if)# ip access-group INTRANET_IN in

MLS1(config-if)# end

CALCNET VLAN:
VLAN beperken om misbruik te voorkomen als een node gecompromitteerd raakt.

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ip access-list extended CALCNET_IN

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow compute to intranet (example HTTPS/API)

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow DNS/NTP

MLS1(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.40.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 53

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.40.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 53

MLS1(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.40.0 0.0.0.255 host 192.168.30.21 eq 123

MLS1(config-ext-nacl)# deny ip any any log

MLS1(config-ext-nacl)# exit

MLS1(config)# interface Vlan40

MLS1(config-if)# ip access-group CALCNET_IN in

MLS1(config-if)# end

DMZ VLAN inbound en outbound:
Normaliter gaat dit via een firewall, maar voor de MLS is de configuratie als volgt.

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ip access-list extended DMZ_IN

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow HTTPS from STAFF VLANs to DMZ

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.12.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.13.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.14.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.15.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.16.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# remark Allow management from MGMT VLAN (SSH)

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 eq 22

MLS1(config-ext-nacl)# deny ip any any log

MLS1(config-ext-nacl)# exit

MLS1(config)# interface Vlan50

MLS1(config-if)# ip access-group DMZ_IN in

MLS1(config-if)# end

DMZ is het meest interessante segment voor aanvallen. Voor de koppeling tussen het DMZ en INTRANET zal het volgende nog nodig zijn:

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ip access-list extended DMZ_TO_INTR

MLS1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 443

MLS1(config-ext-nacl)# deny ip any any log

MLS1(config-ext-nacl)# exit

MLS1(config)# interface Vlan50

MLS1(config-if)# ip access-group DMZ_TO_INTR in

MLS1(config-if)# end

IPv6 ACL’s:
Minimale baseline voor bijvoorbeeld STAFF VLAN 12

MLS1# configure terminal

MLS1(config)# ipv6 access-list V6_STAFF12_IN

MLS1(config-ipv6-acl)# permit udp 2001:1:0:D00C::/64 host 2001:1:0:D01E::10 eq 53

MLS1(config-ipv6-acl)# permit tcp 2001:1:0:D00C::/64 host 2001:1:0:D01E::10 eq 53

MLS1(config-ipv6-acl)# permit udp 2001:1:0:D00C::/64 host 2001:1:0:D01E::21 eq 123

MLS1(config-ipv6-acl)# permit tcp 2001:1:0:D00C::/64 2001:1:0:D032::/64 eq 443

MLS1(config-ipv6-acl)# deny ipv6 any any log

MLS1(config-ipv6-acl)# exit

MLS1(config)# interface Vlan12

MLS1(config-if)# ipv6 traffic-filter V6_STAFF12_IN in

MLS1(config-if)# end

9

# Proof of Concept

Dit hoofdstuk beschrijft welke onderdelen van het netwerkontwerp daadwerkelijk worden gerealiseerd binnen de Proof of Concept (PoC). De PoC heeft als doel om aan te tonen dat de gekozen architectuur technisch haalbaar, logisch opgebouwd en functioneel valide is. De PoC bestaat uit een vereenvoudigde maar representatieve opstelling van het totale netwerkontwerp.

Voor de PoC worden in totaal twee locaties nagebootst: één hoofdlocatie (Delft) en één nevenlocatie (Aruba of Melbourne).  Binnen de PoC wordt gebruikgemaakt van drie routers, twee multilayer switches (MLS’en), twee switches en drie pc’s. De hoofdlocatie Delft wordt ingericht met twee routers, twee multilayer switches, twee switches en twee pc’s. Deze opstelling maakt het mogelijk om redundantie aan te tonen binnen de kern van het netwerk. Door het gebruik van meerdere routers en MLS’en kan worden aangetoond dat het netwerk operationeel blijft bij uitval van een router, switch of uplink. Hiermee wordt bewezen dat het ontwerp geen single points of failure bevat op kritieke onderdelen en dat de centrale locatie robuust is ingericht.

De nevenlocatie Aruba wordt ingericht met één router, één switch en één pc. Deze configuratie simuleert de aansluiting van een externe locatie op het netwerk en sluit aan bij de ondersteunende rol van nevenlocaties binnen het ontwerp. De eenvoudige opzet is voldoende om locatiekoppeling, basisrouting en bereikbaarheid aan te tonen, zonder onnodige complexiteit toe te voegen. Tussen de hoofdlocatie en de nevenlocatie wordt routing ingericht om de WAN-koppeling te demonstreren. Hiermee wordt aangetoond dat meerdere locaties logisch gekoppeld kunnen worden en dat verkeer correct tussen locaties wordt gerouteerd. De gekozen opstelling laat tevens zien dat het netwerk schaalbaar is, doordat extra locaties volgens hetzelfde principe kunnen worden toegevoegd.

Binnen de PoC wordt netwerksegmentatie toegepast door het inrichten van meerdere VLAN’s, waaronder STAFFNET, INTRANET en DMZ. Inter-VLAN routing wordt gerealiseerd via de routers en multilayer switches. Hierdoor wordt aangetoond dat verkeer logisch gescheiden is en dat de segmentatie uit het architectuurontwerp technisch uitvoerbaar is. De pc’s worden gebruikt om de bereikbaarheid tussen de verschillende netwerksegmenten te verifiëren en te laten zien dat de netwerkconfiguratie functioneert zoals ontworpen. Met deze PoC-opstelling wordt aangetoond dat het netwerkontwerp van TropoMetrics in de praktijk realiseerbaar is, terwijl de complexiteit beperkt blijft tot wat noodzakelijk is voor een valide en controleerbare demonstratie.

10

# Bijlagen

- IP-Plan

11

# Bibliografie

| [1] | T. Witvliet, V. van den Broek, D. Vrbovca en S. Martis, „Weerdienst voor de spoorsector: Ontwikkeling van een asset-specifiek waarschuwingssysteem,” Delft, 2025. |
| --- | --- |
| [2] | T. Witvliet, V. van den Broek, D. Vrbovca en S. Martis, „Programma van Eisen,” Delft, 2025. |
| [3] | Fortinet, “What Is Defense In Depth?,” 2025. [Online]. Available: https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/defense-in-depth. |
| [4] | S. Rose, O. Borchert, S. Mitchell en S. Connelly, „Zero Trust Architecture,” augustus 2020. [Online]. Available: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/207/final. |
| [5] | ECG Team, „Network Security Architecture: Components & Best Practices,” 17 april 2025. [Online]. Available: https://www.ecg.co/blog/network-security-architecture-components-best-practices. |
| [6] | vishalbhandari, „Best Practices for Securing Cisco Switches in Enterprise Environments,” 1 april 2025. [Online]. Available: https://community.cisco.com/t5/cisco-cafe-blogs/best-practices-for-securing-cisco-switches-in-enterprise/ba-p/5243372. Cisco Systems, “BGP Configuration Guide,” Cisco, 2023. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/xe-3s/irg-xe-3s-book/irg-overview.html |